# 1.pielikums

PRETENDENTA PIETEIKUMS

| Nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Pretendenta kontaktpersona (vārds, uzvārds, kontakttālrunis, e-pasts) |  |

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| 1. Pasūtītie pakalpojumi/preces: | - Aizsargbrilles |
| --- | --- |
| 2. Pakalpojuma sniegšanas /preču piegādes vieta un laiks: | Pēcapmaksas rēķins/pavadzīme Piegādes adrese: Rīgas ielā 1/3, Daugavpilī, LV-5401. |

Tehniskā specifikācija un pretendenta tehniskais piedāvājums

| Vispārīgais apraksts |  |
| --- | --- |
| Iepirkuma priekšmets ir individuālās acu aizsardzības līdzekļi — aizsargbrilles, kas paredzētas lietošanai darba vidē ar paaugstinātu riska pakāpi pret šķidruma šļakatām, mehāniskiem triecieniem un miglošanos. Aizsargbrillēm jābūt paredzētām profesionālai lietošanai |  |
| Izvirzītās prasības | Pretendenta tehniskais piedāvājums |
| Modelis: 3M™ 2890S Scotchgard™ vai ekvivalents | Ražotājs, modelis: |
| Tehniskās prasības: |  |
| Atbilstība standartiem |  |
| Aizsargbrillēm jāatbilst EN 166:2001 standartam |  |
| Ietekmes izturība |  |
| Sertificētas kā 1 BT (optiskā klase 1, trieciena izturība B: līdz 120 m/s, T – noturība pret temperatūru) |  |
| Lēcu materiāls |  |
| Polikarbonāts (PC) ar augstu optisko caurspīdību un triecienizturību |  |
| Lēcu pārklājums |  |
| Pretsvīšanas (anti-fog) un pret skrāpējumu (anti-scratch) pārklājums, piemēram, Scotchgard™ vai līdzvērtīgs |  |
| Redzamība / dizains |  |
| Plata redzesloka konstrukcija ar caurspīdīgām lēcām (ne tonētām) |  |
| Konstrukcija |  |
| Hermētiska (sealed) – aizsardzība pret šļakatām, putekļiem un aerosoliem |  |
| UV aizsardzība |  |
| Lēcām jānodrošina ≥ 99,9 % UV starojuma bloķēšana (200–380 nm) |  |
| Saderība ar brillēm un respiratoriem |  |
| Jābūt iespējai nēsāt virs redzes korekcijas brillēm (over-the-glasses) |  |
| Saderīgs ar respiratoriem 3M 7500 Sērijas pusmaskām |  |
| Siksna / stiprinājums |  |
| Elastīga, regulējama galvas siksna, kas nodrošina ciešu piegulēšanu |  |
| Temperatūras tolerance |  |
| Lietojamas no –5 °C līdz +55 °C |  |
| Iepakojums |  |
| Individuāls iepakojums (katrs produkts iepakots atsevišķi), ar ražotāja marķējumu |  |
| Papildu prasības |  |
| Ražotājs: 3M vai pielīdzināmas kvalitātes zīmols |  |
| Modelis: 3M™ 2890S Scotchgard™ vai ekvivalents, kas pilnībā atbilst visām augstāk norādītajām prasībām |  |
| Pretendents piegādes brīdī nodrošina CE atbilstības deklarāciju un tehnisko dokumentāciju latviešu vai angļu valodā |  |
| Brilles jābūt jaunām, neskartām, oriģinālā iepakojumā, ar garantētu uzglabāšanas termiņu vismaz 12 mēneši no piegādes dienas |  |

2. pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Finanšu piedāvājuma cenā ietilpst visas ar tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas.

Apliecinām, ka:

– spējam nodrošināt pasūtījuma izpildi un mums ir pieredze līdzīgu preču piegādes pakalpojumu sniegšanā,

– nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties cenu aptaujā un pildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības.

| Pasūtītās preces/pakalpojumi | Skaits | Cena EUR bez PVN | Kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| Aizsargbrilles | 120 |  |  |
|  |  | Kopā EUR bez PVN |  |
|  |  | PVN 21% |  |
|  |  | Kopā EUR ar PVN |  |

Apmaksa: Pēcapmaksas rēķins/pavadzīme

Lūdzu piedāvājumus sūtīt uz e-pastu valdis.straume@vugd.gov.lv

līdz 20.10.2025.ieskaitot

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālruni: +371 29166120