| Nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Kontaktinformācijā (e-pasts, tālruņa numurs, adrese) |  |

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

- Bezpilota gaisa kuģis Nr.1 (Iekštelpu)

| Nr. p.k. | Pasūtītāja prasības pretendentam (specifikācija) |  | Pretendenta tehniskais piedāvājums (detalizēts apraksts, aizpilda pretendents) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bezpilota gaisa kuģis Nr.1 (turpmāk – Drons) paredzēts pilotu praktisko iemaņu uzturēšanai, telpu izlūkošanai un monitoringa uzdevumu veikšanai iekštelpās. |  |  |  |  |
| Plānotais iegādes daudzums: 10 gab. |  |  |  |  |
| 1. Prasības piegādājamajam dronam |  |  |  |  |
| 1.1. | Drons | Dronam jābūt aprīkotam ar krāsainu standarta kameru, kas nodrošina reāllaika video pārraidi uz operatora ierīci, tai skaitā iespēju attēlu projicēt digitālajās brillēs, izmantojot saderīgu savienojuma tehnoloģiju vismaz Wi-Fi un Bluetooth (Pretendents norāda ražotāju un modeli). |  |  |
| 1.2. | Drona svars | Ne vairāk kā 0,9 kg (ar 1.1.punktā minēto aprīkojumu). |  |  |
| 1.3. | Drona tips | Multirotoru platforma. |  |  |
| 1.4. | Drona lidošanas spējas | Iespējama vertikāla pacelšanās un nolaišanās, levitācija, horizontāls lidojums ar mainīgu lidojuma augstumu, kursu un ātrumu. |  |  |
| 1.5. | Pozīcijas noturēšanas precizitāte | Levitējot, horizontāli nepārvietosies vairāk kā 1.5 m un vertikāli 0.5 m, pie vēja ātruma vismaz līdz 10 m/s. |  |  |
| 1.6. | Drona lidojuma laiks | Maksimālais lidojuma laiks ar vienu akumulatoru komplektu ne mazāks kā 20 minūtes. |  |  |
| 1.7. | Drona pozicionēšanas sistēma | Jābūt aprīkotam ar vismaz GPS un GLONASS satelītnavigācijas pozicionēšanas sistēmu |  |  |
| 1.8. | Kamera | - sensora izmērs: ne mazāks par 1/1.3 collām; - video izšķirtspēja: vismaz 3840×2160 ar kadru ātrumu līdz vismaz 100 kadriem sekundē (fps); - kamerai jābūt aprīkotai ar elektronisko attēla stabilizācijas sistēmu vai ekvivalentu tehnoloģiju, kas nodrošina stabilu video uzņemšanu kustības laikā. |  |  |
| 1.11. | Propelleru komplekts | dronam jābūt aprīkotam ar pilnu propelleru komplektu visiem rotoriem un tiem jāfiksējas uz drona ar skrūvju palīdzību vai ekvivalentu drošu stiprinājuma mehānismu. |  |  |
| 1.12. | Atmiņas karte | dronam jābūt aprīkotam ar iebūvētu atmiņu ne mazāku kā 40 GB un jānodrošina iespēja izmantot papildu atmiņas karti ar ietilpību ne mazāku kā 128 GB (atmiņas karte komplektā). |  |  |
| 1.13. | Akumulators | dronam jānodrošina darbība, levitējot, ne mazāk kā 20 minūtes ar pilnībā uzlādētu akumulatoru, akumulatoram jābūt uzlādējamam no 0% līdz 100% ne ilgāk kā 45 minūtēs. |  |  |
| 1.14. | Drona foto un video uzņemšanas spējas | kamerai jānodrošina video un foto uzņemšana standarta, platleņķa un īpaši platleņķa (ultra-wide) režīmos. |  |  |
| 1.15. | Drona inteliģentās lidojuma kontroles | dronam jānodrošina “Atgriešanās mājās” funkcija ar precizitāti līdz 1m (nospiežot speciāli paredzētu mehānisku pogu uz tālvadības pults). |  |  |
| 1.16. | Drona drošības sistēmas | - drona tālvadības pults bojājuma, izslēgšanās vai signāla zaudēšanas gadījumā, dronam jāatgriežas pacelšanās punktā; - dronam jāspēj veikt lidojumu vāja apgaismojuma apstākļos; - dronam jābūt uzstādāmiem vai jau integrētiem propelleru aizsargiem. |  |  |
| 1.17. | Drona darbības temperatūras diapazons | Vismaz no – 10oC līdz +40oC. |  |  |
| 1.18. | Radiofrekvenču spektrs | Frekvenču joslas, ko Latvijā var izmantot tālvadības gaisa kuģu (Remotely Piloted Aircraft Systems – RPAS) darbībā, bez individuālas atļaujas saņemšanas VAS “Elektroniskie sakari” (https://www.vases.lv/lv/content/rpas-droni) |  |  |
| 2. Drona aprīkojums: |  |  |  |  |
| 2.1. | Tālvadības pults ar ekrānu | - tālvadības pultij jānodrošina nepārtraukta darbība vismaz 8 stundas ar pilnībā uzlādētu akumulatoru; - tālvadības pultij jābūt aprīkotai ar uzlādējamu akumulatoru, kuru var pilnībā uzlādēt ne ilgāk kā 2 stundās; - tālvadības pultij jānodrošina darbība temperatūras diapazonā no –10 °C līdz +40 °C; - tālvadības pultij jābūt aprīkotai ar kakla siksnu; - tālvadības pults displejam jābūt aizsargātam ar aizsargstiklu vai aizsargplēvi. |  |  |
| 2.2. | Digitālās brilles: | - brillēm jābūt ergonomiskām, ar kopējo svaru ne lielāku kā 0,5 kg; - brillēm jābūt aprīkotām ar integrētu bateriju, kas nodrošina briļļu nepārtrauktu darbību ne mazāk kā 2 stundas ar pilnu uzlādi (uzlādes ierīcei jābūt iekļautai komplektā). - brillēm jābūt ergonomiskām, ar kopējo svaru ne lielāku kā 0,5 kg; - brillēm jābūt aprīkotām ar integrētu bateriju, kas nodrošina briļļu nepārtrauktu darbību ne mazāk kā 2 stundas ar pilnu uzlādi (uzlādes ierīcei jābūt iekļautai komplektā); - brilles ir attālināmi savienojamas ar 1.1.punktā minēto bezpilota gaisa kuģi. - jāspēj pielāgot dažādiem redzes fokusiem. Lietojot brilles un vadot bezpilota gaisa kuģi, paralēli jāspēj redzēt apkārtējā vide aiz brillēm (diapazons no -6.0 D līdz vismaz 2.0 D dioptrijas). - brillēm ir jābūt aprīkotam ar kameru, kura rada apkārtējo situāciju tiešsaistē (lai pārvietoties telpā, nav jāņem nost brilles). - jābūt opcijai dalīties ar attēlu brillēs (wifi/wired) Live view feed opcija; - brillēm jābūt “defogging” opcijai, ventilēt biļļu lēcas, aizsvīšanas gadījumā. |  |  |
| 2.3. | Rezerves akumulatoru komplekti | vismaz divi papildu rezerves akumulatori (katram jābūt aprīkotam ar uzlādes līmeņa indikatoru). |  |  |
| 2.4. | Akumulatora komplekta uzlādes ierīce vai ierīces | komplektācijā jāiekļauj uzlādes ierīce vai ierīces, kas nodrošina vismaz 3 dronu akumulatoru vienlaicīgu uzlādi, izmantojot standarta 220 V (Eiropas tipa) elektrotīkla pieslēgumu (eiro rozete). |  |  |
| 2.5. | Rezerves propelleru komplekti | vismaz 3 papildu rezerves propelleru komplekti, nodrošinot rezerves propellerus katram drona rotoram. |  |  |
| 2.6. | Drona un tā aprīkojuma koferis (vai koferi) | - izturīgs koferis vai ekvivalents, kas paredzēts drona un tā aprīkojuma drošai transportēšanai un uzglabāšanai; - koferim jābūt ar pielāgotiem nodalījumiem dronam un tā aprīkojumam, nodrošinot ērtu piekļuvi; - koferī jābūt iekļautam rezerves barošanas blokam, Type-C uzlādes kabelim un paklājam drona nolaišanai; - koferis, kurā tiek glabāti litija akumulatori, jāaprīko ar vismaz vienu ugunsdzēšanas kapsulu vai ekvivalentu drošības risinājumu. |  |  |
| 3. Pārējās prasības |  |  |  |  |
| 3.1. | Prasības attiecībā uz preces piegādi un turpmāko darbību: | Piegādāta pilnā komplektācijā, darba kārtībā. Preces nodošanas pieņemšanas vieta ir Rīga. |  |  |
| 3.2. | Prasības attiecībā uz preces remontu garantijas laikā | Preces garantija ne mazāk kā 2 gadi. Preču nodošana, pieņemšana garantijas saistību izpildei ir Rīga. Garantijas remonta izpildes termiņš ne vairāk par 1 mēnesi. |  |  |
| 3.3. | Prasības attiecībā uz preces remontu | Preču nodošana/pieņemšana remontam ir Rīga. |  |  |
| 3.4. | Prasības attiecībā uz piegādājamo aprīkojumu instrukcijām u.c. dokumentiem | Detalizēta lietošanas instrukcija latviešu valodā, drukātā vai elektroniskā formātā vai nolasāma izmantojot QR kodu. |  |  |
| 4. Prasības attiecībā uz personāla apmācību |  |  |  |  |
| 4.1. | Apmācības vieta | Latvijas republikas teritorijā (precīzu apmācības vietu saskaņo piegādes laikā) |  |  |
| 4.2. | Minimālās prasības apmācību saturam | Teorētiskā daļa: - dronu vispārīgā specifikācija, uzbūve un iespējas; - drona vadība, inteliģentās lidojuma kontroles; - specializēto programmu izmantošana; - normatīvie akti. Praktiskā daļa*: - tālvadības pults izmantošana un tās iespējas; - praktiskais lidojums, apgūstot lidojuma kontroles (autonoms un manuāls lidojums); - foto un video uzņemšana no gaisa, datu saglabāšana un izplatīšana; - kameru opcijas un režīmu maiņa. *Praktiskā daļā var iekļaut lidojumus uz simulatora, kas nepārsniedz 1 akadēmisko stundu. |  |  |
| 4.3. | Prasības apmācību ilgumam | Kopējais apmācību ilgums ir vismaz 8 akadēmiskās stundas, kurā praktiskā daļa ir vismaz 4 akadēmiskās stundas. |  |  |
| 4.4. | Apliecinājums par apmācības veikšanu: | Pēc apmācībām tiek sagatavots apliecinājums, ka apmācība ir veikta konkrētā vietā, laikā un konkrētām personām. |  |  |
| 4.5. | Apmācāmo personu skaits | 3-5 personas. |  |  |

- Bezpilota gaisa kuģis Nr.2 (Ārtelpu)

| Nr. p.k. | Pasūtītāja prasības pretendentam (specifikācija) |  | Pretendenta tehniskais piedāvājums (detalizēts apraksts, aizpilda pretendents) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bezpilota gaisa kuģis Nr.2 (turpmāk – Drons) paredzēts pilotu praktisko iemaņu uzturēšanai, notikumu izlūkošanai un monitoringam no gaisa |  |  |  |  |
| Plānotais iegādes daudzums: 3 gab. |  |  |  |  |
| 1. Prasības piegādājamajam dronam |  |  |  |  |
| 1.1. | Drons | Paredzēts lietošanai ārtelpās, salokāms, aprīkots ar RGB kameru, akumulatoru un propelleru komplektu. Kamerai jānodrošina reāllaika video pārraidi uz operatora ierīci (Wi-Fi un Bluetooth). (Pretendents norāda ražotāju un modeli). |  |  |
| 1.2. | Drona svars | Ne vairāk kā 1,5 kg (ar 1.1.punktā minēto aprīkojumu). |  |  |
| 1.3. | Drona tips | Multirotoru platforma. |  |  |
| 1.4. | Drona lidošanas spējas | Iespējama vertikāla pacelšanās un nolaišanās, levitācija, horizontāls lidojums ar mainīgu lidojuma augstumu, kursu un ātrumu. |  |  |
| 1.5. | Pozīcijas noturēšanas precizitāte | Levitējot, horizontāli nepārvietosies vairāk kā 2 m un vertikāli 1 m, pie vēja ātruma vismaz līdz 10 m/s. |  |  |
| 1.6. | Drona lidojuma laiks | Maksimālais lidojuma laiks ar vienu akumulatoru komplektu ne mazāks kā 45 minūtes. |  |  |
| 1.7. | Drona pozicionēšanas sistēma | Jābūt aprīkotam ar satelītnavigācijas pozicionēšanas sistēmu, kas nodrošina darbību vismaz ar GPS, Galileo, GLONASS un BeiDou. |  |  |
| 1.8 | Drona drošības sistēmu precizitāte: | Jānodrošina pozicionēšanas precizitāte ±0.1 m, izmantojot optisko sistēmu, ±0.5 m, izmantojot GNSS, un ±0.1 m, izmantojot RTK sistēmu. |  |  |
| 1.9. | Kamera | - dronam jābūt aprīkotam ar vismaz trīs kameru sistēmu; - galvenajai kamerai jānodrošina video izšķirtspēja vismaz 5.1K, fotoattēlu izšķirtspēja ne mazāka kā 20 MP un digitālā pietuvināšana vismaz 3x; - dronam kopumā jānodrošina digitālā attēla pietuvināšana vismaz 7x. |  |  |
| 1.10. | Attāluma mērītājs | Dronam jābūt aprīkotam ar attāluma mērītāju, kas nodrošina uzmērīšanas diapazonu vismaz 1800 m (1 Hz) pie 20% atstarošanas, un attāluma uzmērīšanas precizitāti līdz System Error < 0.3 m un Random Error < 0.1 m (1σ) diapazonā no 1 līdz 3 metriem. |  |  |
| 1.11. | Propelleru komplekts | - dronam jābūt aprīkotam ar pilnu propelleru komplektu visiem rotoriem un tiem jāfiksējas uz drona ar drošu stiprinājuma mehānismu; - propelleriem jābūt konstruētiem tā, lai lietotājs tos varētu viegli un ātri nomainīt bez papildu aprīkojuma. |  |  |
| 1.12. | Atmiņa | Dronam jābūt aprīkotam ar iebūvētu atmiņu ne mazāku kā 8 GB un jāatbalsta papildu atmiņas kartes ar ietilpību vismaz līdz 128 GB vai lielāku, ja to atbalsta ražotājs. (Komplektācijā jāiekļauj atmiņas karte ar ietilpību 256 GB (V30 vai augstāka ātruma klase)). |  |  |
| 1.13. | Akumulators | Dronam jābūt aprīkotam ar akumulatoru, kuru var viegli un ātri nomainīt bez papildu aprīkojuma un uzlādēt atsevišķi no drona. Akumulatora ietilpībai jābūt ne mazākai kā 6600 mAh, un dronam ar vienu pilnu uzlādi jānodrošina darbība vismaz 40 minūtes. |  |  |
| 1.14. | Drona foto un video uzņemšanas spējas | Dronam jānodrošina iespēja uzņemt fotoattēlus un video gan manuāla, gan automātiska lidojuma laikā. |  |  |
| 1.15. | Drona inteliģentās lidojuma kontroles | - “Atgriešanās mājās” (Return to Home) funkcija ar precizitāti līdz 1 m, kas nodrošina automātisku drona atgriešanos iepriekš noteiktā starta punktā, aktivizējot speciāli paredzētu mehānisku pogu uz tālvadības pults; - “Automātiskais lidojums” (Waypoint Flight) - funkcija, kas nodrošina iepriekš izveidota lidojuma maršruta automātisku izpildi; - lidojuma ātruma regulēšana - dronam jānodrošina iespēja mainīt lidojuma ātrumu, tostarp samazināta vai ierobežota ātruma režīms drošai vadībai. |  |  |
| 1.16. | Drona drošības sistēmas | - dronam jābūt aprīkotam ar sensoriem, kas nodrošina šķēršļu atpazīšanu visos lidošanas un pacelšanās virzienos un automātiski novērš sadursmi, ja šķērsli nav iespējams droši apiet; - dronam jābūt aprīkotam ar signāla zuduma aizsardzības sistēmu (tālvadības pults bojājuma, izslēgšanās vai signāla zuduma gadījumā dronam jānodrošina automātiska atgriešanās pacelšanās punktā). |  |  |
| 1.17. | Drona darbības temperatūras diapazons | Vismaz no – 10oC līdz +40oC. |  |  |
| 1.18. | Radiofrekvenču spektrs | Frekvenču joslas, ko Latvijā var izmantot tālvadības gaisa kuģu (Remotely Piloted Aircraft Systems – RPAS) darbībā, bez individuālas atļaujas saņemšanas VAS “Elektroniskie sakari” (https://www.vases.lv/lv/content/rpas-droni). |  |  |
| 2. Drona aprīkojums: |  |  |  |  |
| 2.1. | Tālvadības pults ar ekrānu | - pultij jānodrošina reāllaika informācijas attēlošana par drona stāvokli un lidojuma parametriem. Pultij jābūt aprīkotai ar kakla siksnu, un tās displejam jābūt aizsargātam ar aizsargstiklu vai aizsargplēvi; - jābūt iespējai tālvadības pultī pievienot papildu karšu slāņus efektīvākai orientācijai lidojuma laikā. |  |  |
| 2.2. | Tālvadības pults ekrāns | Ne mazāks kā 7 collas, Li-ion akumulators vismaz 6500 mAh (7.2 V), aizsardzības klase ne zemāka kā IP54. |  |  |
| 2.3. | Rezerves akumulatoru komplekti | Vismaz 3 rezerves akumulatori (ar inteliģento pārvaldību un reāllaika statusa uzraudzību, automātiskā pašizlāde) ar uzlādes līmeņa indikatoru. |  |  |
| 2.4. | Akumulatora komplekta uzlādes ierīce vai ierīces | - komplektācijā jāiekļauj uzlādes ierīce vai ierīces, kas nodrošina vismaz trīs dronu akumulatoru vienlaicīgu uzlādi, izmantojot standarta 220 V (Eiropas tipa) elektrotīkla pieslēgumu (eiro rozete); - rezerves barošanas bloks, Type-C uzlādes kabelis. |  |  |
| 2.5. | Rezerves propelleru komplekti | Vismaz 3 papildu rezerves propelleru komplekti (1 kompl. 4 gab.), nodrošinot rezerves propellerus katram drona rotoram. |  |  |
| 2.6. | Drona un tā aprīkojuma koferis (vai koferi) | - izturīgs koferis vai ekvivalents, kas paredzēts drona un tā aprīkojuma drošai transportēšanai un uzglabāšanai; - koferim jābūt ar pielāgotiem nodalījumiem dronam un tā aprīkojumam, nodrošinot ērtu piekļuvi; - koferī jābūt iekļautam rezerves barošanas blokam, Type-C uzlādes kabelim un paklājam drona nolaišanai; - koferis, kurā tiek glabāti litija akumulatori, jāaprīko ar ugunsdzēšanas kapsulām vai līdzvērtīgu drošības risinājumu. |  |  |
| 2.7. | Komplektācijā jāiekļauj paklājs drona pacelšanai un nolaišanai. |  |  |  |
| 3. Papildaprīkojums |  |  |  |  |
| 3.1. | Dronam jābūt aprīkotam ar motorizētu apgaismes līdzekli, kas nodrošina apgaismojuma līmeni vismaz 4.3 lux (100 m) un 17 lux (50 m), pie temperatūras no –20 °C līdz +50 °C, ar iespēju to uzņemt un noņemt. |  |  |  |
| 3.2. | Dronam jābūt aprīkotam ar RTK moduli, kas nodrošina pozicionēšanas kļūdu horizontālā plaknē ne vairāk kā 1 cm + 1 ppm un vertikālā plaknē ne vairāk kā 1.5 cm + 1 ppm. |  |  |  |
| 3.3. | Dronam jābūt aprīkotam ar noņemamu skaļruni (vismaz 15 W), kas nodrošina reāllaika skaņas pārraidi un darbību, temperatūrā no –20 °C līdz +50 °C. |  |  |  |
| 3.4. | Dronam jāatbalsta 4G datu pārraides modulis, kas nodrošina uzlabotu sakaru stabilitāti un kvalitatīvāku datu apraidi reāllaikā. |  |  |  |
| 4. Pārējās prasības |  |  |  |  |
| 4.1. | Prasības attiecībā uz preces piegādi un turpmāko darbību: | Piegādāta pilnā komplektācijā, darba kārtībā. Preces nodošanas pieņemšanas vieta ir Rīga. |  |  |
| 4.2. | Prasības attiecībā uz preces remontu garantijas laikā | Preces garantija ne mazāk kā 2 gadi. Preču nodošana, pieņemšana garantijas saistību izpildei ir Rīga. Garantijas remonta izpildes termiņš ne vairāk par 1 mēnesi. |  |  |
| 4.3. | Prasības attiecībā uz preces remontu | Preču nodošana/pieņemšana remontam ir Rīga. |  |  |
| 4.4. | Prasības attiecībā uz piegādājamo aprīkojumu instrukcijām u.c. dokumentiem | Detalizēta lietošanas instrukcija latviešu valodā, drukātā vai elektroniskā formātā vai nolasāma izmantojot QR kodu. |  |  |
| 5. Prasības attiecībā uz personāla apmācību |  |  |  |  |
| 5.1. | Apmācības vieta | Latvijas republikas teritorijā (precīzu apmācības vietu saskaņo piegādes laikā) |  |  |
| 5.2. | Minimālās prasības apmācību saturam | - dronu vispārīgā specifikācija, uzbūve un iespējas; - drona vadība, inteliģentās lidojuma kontroles; - specializēto programmu izmantošana; - normatīvie akti. Praktiskā daļa*: - tālvadības pults izmantošana un tās iespējas; - praktiskais lidojums, apgūstot lidojuma kontroles (autonoms un manuāls lidojums); - foto un video uzņemšana no gaisa, datu saglabāšana un izplatīšana; - kameru opcijas un režīmu maiņa. *Praktiskā daļā var iekļaut lidojumus uz simulatora, kas nepārsniedz 1 akadēmisko stundu. |  |  |
| 5.3. | Prasības apmācību ilgumam | Kopējais apmācību ilgums ir vismaz 8 akadēmiskās stundas, kurā praktiskā daļa ir vismaz 4 akadēmiskās stundas. |  |  |
| 5.4. | Apliecinājums par apmācības veikšanu: | Pēc apmācībām tiek sagatavots apliecinājums, ka apmācība ir veikta konkrētā vietā, laikā un konkrētām personām. |  |  |
| 5.5. | Apmācāmo personu skaits | 3-5 personas. |  |  |

- Bezpilota gaisa kuģis Nr.3 (Ārtelpu)

| Nr. p.k. | Pasūtītāja prasības pretendentam (specifikācija) |  | Pretendenta tehniskais piedāvājums (detalizēts apraksts, aizpilda pretendents) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bezpilota gaisa kuģis Nr.3 (turpmāk – Drons) paredzēts pilotu praktisko iemaņu uzturēšanai, notikumu izlūkošanai un monitoringam no gaisa |  |  |  |  |
| Plānotais iegādes daudzums: 3 gab. |  |  |  |  |
| 1. Prasības piegādājamajam dronam |  |  |  |  |
| 1.1. | Drons | Paredzēts lietošanai ārtelpās, salokāms, aprīkots ar RGB kameru, akumulatoru un propelleru komplektu. Kamerai jānodrošina reāllaika video pārraidi uz operatora ierīci (Wi-Fi un Bluetooth). (Pretendents norāda ražotāju un modeli). |  |  |
| 1.2. | Drona svars | Ne vairāk kā 1,5 kg (ar 1.1.punktā minēto aprīkojumu). |  |  |
| 1.3. | Drona tips | Multirotoru platforma. |  |  |
| 1.4. | Drona lidošanas spējas | Iespējama vertikāla pacelšanās un nolaišanās, levitācija, horizontāls lidojums ar mainīgu lidojuma augstumu, kursu un ātrumu. |  |  |
| 1.5. | Pozīcijas noturēšanas precizitāte | Levitējot, horizontāli nepārvietosies vairāk kā 2 m un vertikāli 1 m, pie vēja ātruma vismaz līdz 10 m/s. |  |  |
| 1.6. | Drona lidojuma laiks | Maksimālais lidojuma laiks ar vienu akumulatoru komplektu ne mazāks kā 45 minūtes. |  |  |
| 1.7. | Drona pozicionēšanas sistēma | Jābūt aprīkotam ar satelītnavigācijas pozicionēšanas sistēmu, kas nodrošina darbību vismaz ar GPS, Galileo, GLONASS un BeiDou. |  |  |
| 1.8 | Drona drošības sistēmu precizitāte: | Jānodrošina pozicionēšanas precizitāte ±0.1 m, izmantojot optisko sistēmu, ±0.5 m, izmantojot GNSS, un ±0.1 m, izmantojot RTK sistēmu. |  |  |
| 1.9. | Kamera | - dronam jābūt aprīkotam ar vismaz trīs kameru sistēmu; - galvenajai kamerai jānodrošina video izšķirtspēja vismaz 5.1K, fotoattēlu izšķirtspēja ne mazāka kā 20 MP un digitālā pietuvināšana vismaz 3x; - dronam kopumā jānodrošina digitālā attēla pietuvināšana vismaz 7x; - kameru blokam jābūt aprīkotam ar termālo (infrasarkano) sensoru. |  |  |
| 1.10. | Termālā kamera | - izšķirtspēja: ne mazāka kā 640 × 512 px; - pikseļa jūtīgums: ne lielāks kā 12 μm; - temperatūras mērīšanas diapazons: no –20 °C līdz vismaz +150 °C; no 0 °C līdz vismaz +500 °C. |  |  |
| 1.11. | Attāluma mērītājs | Dronam jābūt aprīkotam ar attāluma mērītāju, kas nodrošina uzmērīšanas diapazonu vismaz 1800 m (1 Hz) pie 20% atstarošanas, un attāluma uzmērīšanas precizitāti līdz System Error < 0.3 m un Random Error < 0.1 m (1σ) diapazonā no 1 līdz 3 metriem. |  |  |
| 1.12. | Propelleru komplekts | - dronam jābūt aprīkotam ar pilnu propelleru komplektu visiem rotoriem un tiem jāfiksējas uz drona ar drošu stiprinājuma mehānismu; - propelleriem jābūt konstruētiem tā, lai lietotājs tos varētu viegli un ātri nomainīt bez papildu aprīkojuma. |  |  |
| 1.13. | Atmiņa | dronam jābūt aprīkotam ar iebūvētu atmiņu ne mazāku kā 16 GB un jāatbalsta papildu atmiņas kartes ar ietilpību vismaz no 64 līdz 512 GB vai lielāku, ja to atbalsta ražotājs. (Komplektācijā jāiekļauj atmiņas karte ar ietilpību 256 GB (V30 vai augstāka ātruma klase)). |  |  |
| 1.14. | Akumulators | dronam jābūt aprīkotam ar akumulatoru, kuru var viegli un ātri nomainīt bez papildu aprīkojuma un uzlādēt atsevišķi no drona. Akumulatora ietilpībai jābūt ne mazākai kā 6600 mAh, un dronam ar vienu pilnu uzlādi jānodrošina darbība vismaz 40 minūtes. |  |  |
| 1.15. | Drona foto un video uzņemšanas spējas | dronam jānodrošina iespēja uzņemt fotoattēlus un video gan manuāla, gan automātiska lidojuma laikā. |  |  |
| 1.16. | Drona inteliģentās lidojuma kontroles | - “Atgriešanās mājās” (Return to Home) funkcija ar precizitāti līdz 1 m, kas nodrošina automātisku drona atgriešanos iepriekš noteiktā starta punktā, aktivizējot speciāli paredzētu mehānisku pogu uz tālvadības pults; - “Automātiskais lidojums” (Waypoint Flight) - funkcija, kas nodrošina iepriekš izveidota lidojuma maršruta automātisku izpildi; - lidojuma ātruma regulēšana - dronam jānodrošina iespēja mainīt lidojuma ātrumu, tostarp samazināta vai ierobežota ātruma režīms drošai vadībai. |  |  |
| 1.17. | Drona drošības sistēmas | - dronam jābūt aprīkotam ar sensoriem, kas nodrošina šķēršļu atpazīšanu visos lidošanas un pacelšanās virzienos un automātiski novērš sadursmi, ja šķērsli nav iespējams droši apiet; - dronam jābūt aprīkotam ar signāla zuduma aizsardzības sistēmu (tālvadības pults bojājuma, izslēgšanās vai signāla zuduma gadījumā dronam jānodrošina automātiska atgriešanās pacelšanās punktā). |  |  |
| 1.18. | Drona darbības temperatūras diapazons | vismaz no – 10oC līdz +40oC. |  |  |
| 1.19. | Radiofrekvenču spektrs | frekvenču joslas, ko Latvijā var izmantot tālvadības gaisa kuģu (Remotely Piloted Aircraft Systems – RPAS) darbībā, bez individuālas atļaujas saņemšanas VAS “Elektroniskie sakari” (https://www.vases.lv/lv/content/rpas-droni). |  |  |
| 2. Drona aprīkojums: |  |  |  |  |
| 2.1. | Tālvadības pults ar ekrānu | - pultij jānodrošina reāllaika informācijas attēlošana par drona stāvokli un lidojuma parametriem. Pultij jābūt aprīkotai ar kakla siksnu, un tās displejam jābūt aizsargātam ar aizsargstiklu vai aizsargplēvi; - jābūt iespējai tālvadības pultī pievienot papildu karšu slāņus efektīvākai orientācijai lidojuma laikā. |  |  |
| 2.2. | Tālvadības pults ekrāns | ne mazāks kā 7 collu |  |  |
| 2.3. | Rezerves akumulatoru komplekti | vismaz 3 rezerves akumulatori (ar inteliģento pārvaldību un reāllaika statusa uzraudzību - automātiskā pašizlāde). |  |  |
| 2.4. | Akumulatora komplekta uzlādes ierīce vai ierīces | - komplektācijā jāiekļauj uzlādes ierīce vai ierīces, kas nodrošina vismaz trīs dronu akumulatoru vienlaicīgu uzlādi, izmantojot standarta 220 V (Eiropas tipa) elektrotīkla pieslēgumu (eiro rozete); - rezerves barošanas bloks, Type-C uzlādes kabelis. |  |  |
| 2.5. | Rezerves propelleru komplekti | vismaz 3 papildu rezerves propelleru komplekti (1 kompl. 4 gab.), nodrošinot rezerves propellerus katram drona rotoram. |  |  |
| 2.6. | Drona un tā aprīkojuma koferis (vai koferi) | - izturīgs koferis vai ekvivalents, kas paredzēts drona un tā aprīkojuma drošai transportēšanai un uzglabāšanai; - koferim jābūt ar pielāgotiem nodalījumiem dronam un tā aprīkojumam, nodrošinot ērtu piekļuvi; - koferī jābūt iekļautam rezerves barošanas blokam, Type-C uzlādes kabelim un paklājam drona nolaišanai; - koferis, kurā tiek glabāti litija akumulatori, jāaprīko ar ugunsdzēšanas kapsulām vai līdzvērtīgu drošības risinājumu. |  |  |
| 2.7. | Komplektācijā jāiekļauj paklājs drona pacelšanai un nolaišanai. |  |  |  |
| 3. Papildaprīkojums |  |  |  |  |
| 3.1. | Dronam jābūt aprīkotam ar motorizētu apgaismes līdzekli, kas nodrošina apgaismojuma līmeni vismaz 4.3 lux (100 m) un 17 lux (50 m), pie temperatūras no –20 °C līdz +50 °C, ar iespēju to uzņemt un noņemt. |  |  |  |
| 3.2. | Dronam jābūt aprīkotam ar RTK moduli, kas nodrošina pozicionēšanas kļūdu horizontālā plaknē ne vairāk kā 1 cm + 1 ppm un vertikālā plaknē ne vairāk kā 1.5 cm + 1 ppm. |  |  |  |
| 3.3. | Dronam jābūt aprīkotam ar noņemamu skaļruni (vismaz 15 W), kas nodrošina reāllaika skaņas pārraidi un darbību, temperatūrā no –20 °C līdz +50 °C. |  |  |  |
| 3.4. | Dronam jāatbalsta 4G datu pārraides modulis, kas nodrošina uzlabotu sakaru stabilitāti un kvalitatīvāku datu apraidi reāllaikā. |  |  |  |
| 4. Pārējās prasības |  |  |  |  |
| 4.1. | Prasības attiecībā uz preces piegādi un turpmāko darbību: | Piegādāta pilnā komplektācijā, darba kārtībā. Preces nodošanas pieņemšanas vieta ir Rīga. |  |  |
| 4.2. | Prasības attiecībā uz preces remontu garantijas laikā | Preces garantija ne mazāk kā 2 gadi. Preču nodošana, pieņemšana garantijas saistību izpildei ir Rīga. Garantijas remonta izpildes termiņš ne vairāk par 1 mēnesi. |  |  |
| 4.3. | Prasības attiecībā uz preces remontu | Preču nodošana/pieņemšana remontam ir Rīga. |  |  |
| 4.4. | Prasības attiecībā uz piegādājamo aprīkojumu instrukcijām u.c. dokumentiem | Detalizēta lietošanas instrukcija latviešu valodā, drukātā vai elektroniskā formātā vai nolasāma izmantojot QR kodu. |  |  |
| 5. Prasības attiecībā uz personāla apmācību |  |  |  |  |
| 5.1. | Apmācības vieta | Latvijas republikas teritorijā (precīzu apmācības vietu saskaņo piegādes laikā) |  |  |
| 5.2. | Minimālās prasības apmācību saturam | - dronu vispārīgā specifikācija, uzbūve un iespējas; - drona vadība, inteliģentās lidojuma kontroles; - specializēto programmu izmantošana; - normatīvie akti. Praktiskā daļa*: - tālvadības pults izmantošana un tās iespējas; - praktiskais lidojums, apgūstot lidojuma kontroles (autonoms un manuāls lidojums); - foto un video uzņemšana no gaisa, datu saglabāšana un izplatīšana; - kameru opcijas un režīmu maiņa. *Praktiskā daļā var iekļaut lidojumus uz simulatora, kas nepārsniedz 1 akadēmisko stundu. |  |  |
| 5.3. | Prasības apmācību ilgumam | Kopējais apmācību ilgums ir vismaz 8 akadēmiskās stundas, kurā praktiskā daļa ir vismaz 4 akadēmiskās stundas. |  |  |
| 5.4. | Apliecinājums par apmācības veikšanu: | Pēc apmācībām tiek sagatavots apliecinājums, ka apmācība ir veikta konkrētā vietā, laikā un konkrētām personām. |  |  |
| 5.5. | Apmācāmo personu skaits | 3-5 personas. |  |  |

- FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Finanšu piedāvājumā cenā ietilpst visas ar tehniskajā specifikācijā un tehniskajā piedāvājumā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas (personāla izmaksas, piegāde, transporta pakalpojumi u.c.).

- Bezpilota gaisa kuģis Nr.1

| Nr.p.k. | Preces nosaukums | Summa kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bezpilota gaisa kuģis (drons) atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām |  |
| 2. | Personāla apmācības saskaņā ar tehnisko specifikāciju |  |
| Summa kopā EUR bez PVN |  |  |

- Bezpilota gaisa kuģis Nr.2

| Nr.p.k. | Preces nosaukums | Summa kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bezpilota gaisa kuģis (drons) atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām |  |
| 2. | Personāla apmācības saskaņā ar tehnisko specifikāciju |  |
| Summa kopā EUR bez PVN |  |  |

- Bezpilota gaisa kuģis Nr.3

| Nr.p.k. | Preces nosaukums | Summa kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bezpilota gaisa kuģis (drons) atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām |  |
| 2. | Personāla apmācības saskaņā ar tehnisko specifikāciju |  |
| Summa kopā EUR bez PVN |  |  |

Pretendenta tehnisko piedāvājumu nosūtīt uz e-pasta adresi ilze.vinke@vugd.gov.lv

Jautājumu vai neskaidrību gadījuma zvanīt pa tālruni. +371 23777940

(datums)