1.pielikums 

PRETENDENTA PIETEIKUMS
	Nosaukums
	

	Reģistrācijas numurs
	

	Pretendenta kontaktpersona (vārds, uzvārds, kontakttālrunis, 
e-pasts)
	


TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

	1. Pasūtītie pakalpojumi/preces:
	Pusmaskas komplekts, kurš iekļauj sevī (aizsargbrilles, atkārtoti lietojams respirators pusmaska un gāzes filtri)

	2. Pakalpojuma sniegšanas /preču piegādes vieta un laiks:
	Pēcapmaksas rēķins/pavadzīme

Piegāde viena mēneša laikā pēc pasūtījuma veikšanas.
Piegādes adrese: Rīgas ielā 1/3, Daugavpilī, LV-5401


Tehniskā specifikācija un pretendenta tehniskais piedāvājums

	Vispārīgais apraksts

	Iepirkuma priekšmets ir individuālās acu aizsardzības līdzekļi — aizsargbrilles, kas paredzētas lietošanai darba vidē ar paaugstinātu riska pakāpi pret šķidruma šļakatām, mehāniskiem triecieniem un miglošanos. Aizsargbrillēm jābūt paredzētām profesionālai lietošanai

	Izvirzītās prasības
	Pretendenta tehniskais piedāvājums

	Modelis: 3M™ 2890S Scotchgard™ vai ekvivalents
	Ražotājs, modelis: 

	[image: image1.png]) Lidzfinansé
mnerrey EIROPAS SAVIENIBA

Latvija - Lietuva





	

	Tehniskās prasības:
	

	Atbilstība standartiem
	

	Aizsargbrillēm jāatbilst EN 166:2001 standartam
	

	Ietekmes izturība
	

	Sertificētas kā 1 BT (optiskā klase 1, trieciena izturība B: līdz 120 m/s, T – noturība pret temperatūru)
	

	Lēcu materiāls
	

	Polikarbonāts (PC) ar augstu optisko caurspīdību un triecienizturību
	

	Lēcu pārklājums
	

	Pretsvīšanas (anti-fog) un pret skrāpējumu (anti-scratch) pārklājums, piemēram, Scotchgard™ vai analogs
	

	Redzamība / dizains
	

	Plata redzesloka konstrukcija ar caurspīdīgām lēcām (ne tonētām)
	

	Konstrukcija
	

	Hermētiska (sealed) – aizsardzība pret šļakatām, putekļiem un aerosoliem
	

	UV aizsardzība
	

	Lēcām jānodrošina ≥ 99,9 % UV starojuma bloķēšana (200–380 nm)
	

	Saderība ar brillēm un respiratoriem
	

	Jābūt iespējai nēsāt virs redzes korekcijas brillēm (over-the-glasses)
	

	Saderīgs ar piedāvātiem atkārtoti lietojamiem respiratoriem pusmaskām 
	

	Siksna / stiprinājums
	

	Elastīga, regulējama galvas siksna, kas nodrošina ciešu piegulēšanu
	

	Temperatūras tolerance
	

	Lietojamas no –5 °C līdz +55 °C 
	

	Iepakojums
	

	Individuāls iepakojums (katrs produkts iepakots atsevišķi), ar ražotāja marķējumu
	

	Papildu prasības
	

	Ražotājs: 3M vai pielīdzināmas kvalitātes zīmols
	

	Modelis: 3M™ 2890S Scotchgard™ vai ekvivalents, kas pilnībā atbilst visām augstāk norādītajām prasībām
	

	Pretendents piegādes brīdī nodrošina CE atbilstības deklarāciju un tehnisko dokumentāciju latviešu vai angļu valodā
	

	Brilles jābūt jaunām, neskartām, oriģinālā iepakojumā, ar garantētu uzglabāšanas termiņu vismaz 12 mēneši no piegādes dienas
	


	Vispārīgais apraksts: Atkārtoti lietojams respirators pusmaska

	Iepirkuma priekšmets ir atkārtoti lietojamā elpošanas aizsardzības pusmaska ir profesionālas klases respirators, kas paredzēts lietošanai darba vidēs ar paaugstinātu putekļu, dūmu, gāzu un tvaiku koncentrāciju. Maska ir izstrādāta, lai nodrošinātu augstu aizsardzības līmeni, komfortu un ilgstošu lietošanu intensīvos darba apstākļos

	Izvirzītās prasības
	Pretendenta tehniskais piedāvājums

	Atkārtoti lietojams respirators pusmaska (piemēram: 3M™ Reusable Half Mask 7500 Sērija) vai ekvivalents
	Ražotājs, modelis: 

	[image: image2.png]



	

	Materiāls:
	

	Sejas daļa izgatavota no mīksta, izturīga silikona, kas nodrošina komfortu ilgstošas lietošanas laikā
	

	Pretalergisks, izturīgs pret augstu temperatūru, nodrošina hermētiskumu
	

	Aizsardzības veids:
	

	Izmantojama ar dažādiem filtriem:

Daļiņu filtri (P2 / P3)
	

	Gāzu un tvaiku filtri (A, B, E, K, ABEK)
	

	Kombinētie filtri (A2P3, ABEK1P3)
	

	Savienojuma veids: 
	

	Bajonetes tipa savienojums
	

	Elpošanas komforts:
	

	Izelpas vārsts, kas samazina izelpas pretestību, novērš pārlieku mitruma un karstuma uzkrāšanos un atvieglo maskas lietošanu ilgstošos darbos
	

	Zema elpošanas pretestība
	

	Konstrukcija un komforts:
	

	Maska ir piemērota ilgstošai nēsāšanai
	

	Plakana, zema profila konstrukcija nodrošina labu redzamību un saderību ar aizsargbrillēm
	

	Regulējamas galvas siksnas (galvas josta ar galvas balstu un kakla jostu)
	

	Var izmantot kopā ar aizsargbrillēm vai dioptriskajām brillēm
	

	Krāsa:
	

	Pelēki-zils (blue-grey)
	

	Sertifikācija un atbilstība:
	

	Atbilst EN 140:1998 – Elpošanas aizsardzības pusmasku standarts
	

	Atbilst CE marķējumam
	

	Savietojama ar filtriem, kas atbilst EN 143, EN 14387
	

	CE sertifikāts (CE 0086)
	

	Savietojamība ar filtriem un galvas un acu aizsargiem:
	

	Saderīga ar piedāvātiem galvas un acu aizsargiem
	

	Saderīgs ar piedāvātiem filtriem  putekļu un gāzes filtriem
	

	Lietošanas jomas:
	

	Ugunsdzēsēji (ārpus tiešas uguns iedarbības)
	

	Civilā aizsardzība
	

	Meža ugunsgrēku un kūdras dūmu zonās (ar atbilstošiem filtriem)
	

	Izmēri: 
	

	7501 – Mazs (S) – 20gb.
	

	7502 – Vidējs (M) – 40gb.
	

	7503 – Liels (L) – 60gb.
	

	Komplektācija:
	

	1 gab. pusmaska (bez filtriem)
	

	Lietošanas instrukcija

	


	Vispārīgais apraksts: Gāzes filtrs 3M 6059 vai tā ekvivalents

	Iepirkuma priekšmets ir gāzes filtrs, kas paredzēts lietošanai elpceļu aizsardzības maskās un respiratoros, lai aizsargātu pret organiskajām gāzēm un tvaikiem, amonjaku un tā atvasinājumiem. Filtriem jābūt saderīgiem ar plašu respiratoru klāstu, nodrošinot drošu un efektīvu aizsardzību darba vidēs ar gāzu piesārņojumu

	Izvirzītās prasības
	Pretendenta tehniskais piedāvājums

	Modelis (ieteicamais): Gāzes filtrs 3M™ 6059 (pāris) vai tā ekvivalents
	Ražotājs, modelis: 

	[image: image3.png]



	

	Tehniskās prasības:

	Atbilstība standartiem
	

	Filtriem jāatbilst EN 14387:2004 + A1:2008
	

	Filtrācijas klase
	

	ABEK1 (filtrē organiskās gāzes un tvaikus ar vārīšanās temperatūru virs 65 °C, sēra dioksīdu un amonjaku līdz 10 x PEL)
	

	Saderība
	

	Jābūt saderīgiem ar piedāvātām atkārtoti lietojams respiratoriem pusmaskām 
	

	Savienojums
	

	Bajonetes tipa savienojums
	

	Materiāls
	

	Filtra korpuss izturīgs pret mehāniskām un ķīmiskām iedarbībām
	

	Iepakojums
	

	Individuāls iepakojums, ar ražotāja marķējumu, datumu un sērijas numuru
	

	Papildu prasības
	

	Ražotājs: 
	

	3M vai ekvivalents, kas atbilst visām specifikācijām un standartiem
	

	CE marķējums: 
	

	Produktam jābūt marķētam ar CE zīmi, apliecinot atbilstību Eiropas normatīvajiem aktiem
	

	Dokumentācija: 
	

	Piegādātājam jānodrošina CE atbilstības deklarācija un produkta tehniskā dokumentācija (latviešu vai angļu valodā)
	

	Produkta stāvoklis:
	

	Jauns, nebojāts, ražotāja oriģinālajā iepakojumā, bez iepriekšējas lietošanas pazīmēm
	

	Sertifikācija:
	

	Filtriem jābūt ražotiem uzņēmumā ar ISO 9001 vai līdzvērtīgu kvalitātes vadības sistēmu
	


	Vispārīgais apraksts: Gāzes filtrs 3M 6051 vai tā ekvivalents

	Iepirkuma priekšmets ir gāzes filtrs elpceļu aizsardzībai A1 vai tā ekvivalents. Filtri paredzēti aizsardzībai pret organiskajiem tvaikiem un gāzēm, un izmantojami kopā ar saderīgiem piedāvātām pusmaskām vai pilnsejas maskām. Filtriem jābūt sertificētiem un atbilstošiem profesionālai lietošanai dažādās darba vidēs (rūpniecība, ražošana, laboratorijas u.c.).

	Izvirzītās prasības
	Pretendenta tehniskais piedāvājums

	Modelis (ieteicamais): Gāzes filtrs 3M™ 6051 (pāris) vai tā ekvivalents
	Ražotājs, modelis: 

	[image: image4.png]



	

	Tehniskās prasības:

	Atbilstība standartiem
	

	Filtriem jāatbilst EN 14387:2004 + A1:2008
	

	Filtrācijas klase
	

	A1 — aizsardzība pret organiskajām gāzēm un tvaikiem (vārīšanās temperatūra >65 °C)
	

	Saderība
	

	Jābūt saderīgiem ar piedāvātām pusmaskām vai pilnsejas maskām
	

	Savienojums
	

	Bajonetes tipa savienojums
	

	Materiāls
	

	Triecienizturīgs plastmasas korpuss
	

	Izmēri
	

	Kompakts profils, piemērots lietošanai ar aizsargbrillēm vai sejai cieši piegulošiem līdzekļiem
	

	Iepakojums
	

	Individuāls iepakojums, ar ražotāja marķējumu, datumu un sērijas numuru
	

	Pāra lietošana
	

	Filtrs lietojams pa pāriem (viens katrā maskas pusē)
	

	Iepakojums
	

	Oriģināls, noslēgts ražotāja iepakojums ar norādītu derīguma termiņu un partijas numuru
	

	Derīguma termiņš
	

	Ne mazāk kā 12 mēneši no piegādes dienas
	

	Papildu prasības
	

	Ražotājs: 
	

	3M vai ekvivalents, kas atbilst visām specifikācijām un standartiem
	

	CE marķējums: 
	

	Produktam jābūt marķētam ar CE zīmi, apliecinot atbilstību Eiropas normatīvajiem aktiem
	

	Dokumentācija: 
	

	Piegādātājam jānodrošina CE atbilstības deklarācija un produkta tehniskā dokumentācija (latviešu vai angļu valodā)
	

	Produkta stāvoklis:
	

	Jauns, nebojāts, ražotāja oriģinālajā iepakojumā, bez iepriekšējas lietošanas pazīmēm
	

	Sertifikācija:
	

	Filtriem jābūt ražotiem uzņēmumā ar ISO 9001 vai līdzvērtīgu kvalitātes vadības sistēmu
	


2. pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Finanšu piedāvājuma cenā ietilpst visas ar tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas.

Apliecinām, ka:

– spējam nodrošināt pasūtījuma izpildi un mums ir pieredze līdzīgu preču piegādes pakalpojumu sniegšanā, 

– nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties cenu aptaujā un pildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības.

	Pasūtītās preces/pakalpojumi
	Skaits
	Cena EUR bez PVN
	Kopā EUR bez PVN

	Aizsargbrilles
	120
	
	

	Atkārtoti lietojams respirators pusmaska
	120
	
	

	Gāzes filtrs filtrācijas klase ABEK1 (pāris))
	120
	
	

	Gāzes filtrs (filtrācijas klase A1 (pāris))
	120
	
	

	
	
	Kopā EUR bez PVN
	

	
	
	PVN 21%
	

	
	
	Kopā EUR ar PVN
	


Apmaksa: Pēcapmaksas rēķins/pavadzīme
Piegāde viena mēneša laikā pēc pasūtījuma veikšanas.
Piegādes adrese: Rīgas ielā 1/3, Daugavpilī, LV-5401
Lūdzu piedāvājumus sūtīt uz e-pastu valdis.straume@vugd.gov.lv 

līdz 22.12.2025.ieskaitot

[image: image5.png]


Jautājumu vai neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālruni: +371 29166120
