PRETENDENTA PIETEIKUMS

| Nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Bankas nosaukums |  |
| Bankas konta numurs |  |
| SWIFT kods |  |
| Kontaktinformācija (e-pasts, tālruņa numurs, adrese) |  |
| Piedāvājuma derīguma termiņš |  |

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Pasūtītāja prasības pretendentam (specifikācija) |  | Pretendenta tehniskais piedāvājums (detalizēts apraksts, aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- |
| Elektroģenerators (kompaktais / mazais invertora tips) |  |  |
| Tehniskie parametri | Elektroģenerators pretendents norāda ražotāju un modeli. |  |
|  | Portatīvs vienfāzes elektroģenerators. |  |
|  | Spriegums 220 - 240 V. |  |
|  | Frekvence 50 Hz. |  |
|  | Dzinēja tips - četrtaktu benzīna dzinējs. |  |
|  | Sprieguma regulēšana - invertora tipa. |  |
|  | Darba jauda ne mazāka kā 1,5 kW. |  |
|  | Maksimālā darba jauda ne mazāka kā 1,9 kW. |  |
|  | Trokšņa jaudas līmenis darbības laikā ne lielāks kā 95 dB(A). |  |
|  | Degvielas tips - benzīns (95. markas). |  |
|  | Degvielas tvertnes tilpums ne mazāks kā 3,5 l. |  |
|  | Ģeneratora darbības ilgums atbilstoši tvertnes tilpumam (pretendents norāda precīzu rādītāju). |  |
|  | Kontaktligzdu skaits - ne mazāk kā 2 maiņstrāvas ligzdas. |  |
|  | Izmēri (P x G x A) ne lielāki kā 290 × 520 × 440 mm ± 20 mm. |  |
|  | Svars 20 ± 3 kg. |  |
|  | Atbilst CE prasībām. |  |
| Garantija | Ne mazāk kā 24 mēneši no piegādes dienas. |  |
| Ekspluatācijas instrukcija un lietošanas pamācība | Pilna kopējā ražotāja instrukcija par elektroģenerātoru tehnisko pielietojumu, īpašībām, glabāšanas nosacījumiem, latviešu valodā papīra formā un elektroniskā pdf. vai doc. formātā, kas saglabāti pārnēsājamajā datu nesējā. |  |
| Piegādes prasības | Precei jābūt jaunai, nelietotai, atbilstoši ražotāja noteiktajām kvalitātes prasībām. |  |
|  | Minimālais piegādes apjoms 2 gab. |  |
|  | Piegādes laiks ne vairāk par 120 dienām no pasūtījuma veikšanas dienas. |  |
|  | Piegādes adrese Ķengaraga iela 3/1, Rīga. |  |

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Finanšu piedāvājuma cenā ietilpt visas ar tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas.

| Nr.p.k. | Preces nosaukums | Cena EUR (bez PVN) | Skaits | Summa kopā EUR (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elekroģenerators |  | 1 |  |
| Summa kopā EUR bez PVN |  |  |  |  |
| PVN 21% |  |  |  |  |
| Summa kopā EUR ar PVN |  |  |  |  |

Norēķinu kārtība: ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc preces piegādes dienas.

Pretendenta tehnisko piedāvājumu nosūtīt uz e-pasta adresi: liga.kigitovica@vugd.gov.lv

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālruni. +371 28493663