PRETENDENTA PIETEIKUMS

| Nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Kontaktinformācija (e-pasts, tālruņa numurs, adrese) |  |
| Piedāvājuma termiņš: |  |

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Klinšu kāpšanas sienas izveide

| Nr. p.k. | Pasūtītāja prasības pretendentam (specifikācija) |  | Pretendenta tehniskais piedāvājums (detalizēts apraksts, aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- | --- |
| Klinšu kāpšanas sienas konstrukciju paredzēts uzstādīt uz mobila ugunsdzēsības sporta torņa sāna fasādes (turpmāk – Objekts), nodrošinot kāpšanu ar drošināšanu. |  |  |  |
| Informācija par Objektu: |  |  |  |
| Objekts: |  | Mobils ugunsdzēsības sporta tornis |  |
| Adrese: |  | Liepājas pilsētas teritorija (precīza adrese tiks precizēta pirms darbu uzsākšanas). |  |
| Paredzētā uzstādīšanas vieta: |  | Torņa sāna fasāde |  |
| Torņa fasādes augstums: |  | augšējās platformas augstums no zemes —12,60 m ± 0,2 m |  |
| Torņa fasādes platums: |  | torņa moduļa platums 220 cm ± 8cm |  |
| Informatīvs attēls: |  |  |  |
| 1. | Kāpšanas sienai jābūt mākslīgi veidotai kāpšanas konstrukcijai ar klints reljefa imitāciju, kas aprīkota ar aizķerēm (rokām un kājām), nodrošinot kāpēja kustību vertikālā un/vai horizontālā virzienā. |  |  |
| Konstrukcija: |  |  |  |
| 2. | Kāpšanas sienas virsmai jābūt veidotai no ārtelpām paredzētiem moduļu paneļiem vai ekvivalentas konstrukcijas, nodrošinot pietiekamu mehānisko izturību. |  |  |
| 3. | Paneļiem jābūt aprīkotiem ar rūpnieciski iestrādātiem, pret koroziju aizsargātiem vītņotiem stiprinājuma punktiem, kas nodrošina aizķeru brīvu konfigurācijas maiņu. |  |  |
| Virsmas pretslīdes īpašības: |  |  |  |
| 4. | Paneļu virsmai jābūt ar neslīdošu abrazīvu vai ekvivalentu pretslīdes virsmas risinājumu, kas saglabā savas ekspluatācijas un pretslīdes īpašības UV starojuma, mitruma, temperatūras svārstību un nodiluma ietekmē. |  |  |
| Aizķeres un to stiprinājumi: |  |  |  |
| 5. | Kāpšanas sienai jābūt aprīkotai ar kāpšanas aizķerēm dažādos izmēros un formās, kā arī reljefa elementiem, pietiekamā daudzumā, lai nodrošinātu vismaz vienu pilnvērtīgu kāpšanas zonu, kurā izveidoti vizuāli atšķirami (krāsu kodēti) kāpšanas maršruti. |  |  |
| 6. | Aizķeru stiprinājuma punkti, vītņotie ieliktņi un skrūves jāparedz tā, lai tie droši izturētu kāpēja statiskās un dinamiskās slodzes ekspluatācijas laikā. |  |  |
| Kāpšanas maršruti un drošināšana: |  |  |  |
| 7. | Kāpšanas maršrutam jāparedz individuāls augšējās drošināšanas punkts, kura izvietojums nosakāms atbilstoši maršrutam. |  |  |
| Drošības standarti: |  |  |  |
| 8. | Kāpšanas sienai, tās konstrukcijai, paneļiem, aizķerēm, stiprinājumiem un drošināšanas elementiem jāatbilst LVS EN 12572 vai ekvivalenta standarta prasībām. |  |  |
| Pārējās prasības: |  |  |  |
| 9. | Kāpšanas sienas konstrukcija jāparedz demontējama, nodrošinot iespēju to noņemt, nesabojājot Objektu un saglabājot konstrukcijas elementu atkārtotas uzstādīšanas iespēju. |  |  |
| 10. | Kāpšanas sienas piekļuves zonā jānodrošina kritiena drošībai atbilstoši (pārvietojami) risinājumi. |  |  |
| 11. | Visām kāpšanas sienas konstrukcijas sastāvdaļām, elementiem un aprīkojumam jābūt jauniem un nelietotiem. |  |  |
| 12. | Pretendents nodrošina kāpšanas sienas ekspluatācijas un drošības instrukciju latviešu valodā, kurā noteikti drošas lietošanas nosacījumi, kārtība un ierobežojumi. |  |  |
| 13. | Garantija: ne mazāk kā 24 mēneši no pakalpojuma veikšanas brīža. |  |  |
| 14. | Pakalpojuma veikšanas termiņš: ne ilgāk kā 30 dienu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas. |  |  |

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Finanšu piedāvājuma cenā ietilpt visas ar tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas.

| Nr.p.k. | Preces nosaukums | Cena EUR bez PVN (par gab.) | Skaits | Summa kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Klinšu kāpšanas sienas izveide |  | 1 |  |
| 2. | Pārvietojams kritiena drošības risinājums (saskaņā ar tehniskās specifikācijas 10.punktu) |  | 1 |  |
|  | Summa kopā EUR bez PVN PVN 21% Summa kopā EUR ar PVN |  |  |  |

Norēķinu kārtība: ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc preces piegādes dienas.

Pretendenta tehnisko piedāvājumu nosūtīt uz e-pasta adresi ilze.vinke@vugd.gov.lv

Jautājumu vai neskaidrību gadījuma zvanīt pa tālruni. +371 23777940

(datums)

Norēķinu kārtība: ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc preces piegādes dienas.