| Nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Bankas nosaukums |  |
| Bankas konta numurs |  |
| SWIFT kods |  |
| Kontaktinformācija (e-pasts, tālruņa numurs, adrese) |  |

PRETENDENTA PIETEIKUMS

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

“Aprīkojums ceļu satiksmes negadījumu seku likvidēšanai”

1. Iepirkuma daļa: “Hidrauliskais lauznis”

| Nr. p. k. | Pasūtītāja prasības pretendentam (specifikācija) | Pretendenta tehniskais piedāvājums (detalizēts apraksts, aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- |
| Hidrauliskais lauznis |  |  |
| 1. | Hidrauliskais lauznis paredzēts glābšanas darbu veikšanai ceļu satiksmes negadījumos un citos glābšanas darbos (kas pielīdzināmi ekstremāliem apstākļiem) (Pretendents norāda ražotāju un modeli). Informatīvais attēls: |  |
| 2. | Uzbūves tips: Hidrauliskais lauznis veidots pēc “halligan bar” uzbūves tipa. |  |
| 3. | Laužņa pamat funkcijas: 3.1. veseris; 3.2. hidrauliskais atspiedējs; 3.3. hidrauliskais knaibles; 3.4. ķīlis |  |
| 4. | Ķīlis: Ķīlis ir divzaru dakšas formas. Tam ir jābūt novietotam laužņa lejas daļā un jābūt noņemamam. |  |
| 5. | Hidrauliskais Atspiedējs: Atspiedējam jābūt izvietotam augšējā laužņa daļā un savienotam ar veseri. Atspiedēja hidrauliskās piedziņas manuālais rokturis pieguļošs laužņa kātam. |  |
| 6. | Atspiedēja izplešanās distance: ne mazāk kā 120 mm |  |
| 7. | Atspiedēja maksimālais spēks: ne mazāk kā 30 kN |  |
| 8. | Hidrauliskās knaibles: Knaiblēm jābūt iebūvētām vesera daļā un tām jādarbojas sinhroni ar atspiedēju. Knaiblēm jāspēj pārkniebt 18 mm biezu armatūru. |  |
| 9. | Knaibļu atvērums: ne mazāk kā 25 mm |  |
| 10. | Knaibļu teorētiskais griešanas spēks: ne mazāk kā 130 kN |  |
| 11. | Laužņa kopējais svars: ne vairāk kā 8 kg |  |
| 12. | Laužņa kopējais garums: ne mazāk kā 680 mm |  |
| 13. | Garantija: ne mazāk kā 24 mēneši no Preces piegādes dienas. |  |
| 14. | Preces piegādes termiņš: ne vairāk kā 60 dienas. |  |
| 15. | Piegādes adrese: Lignuma iela 4a, Rīga. |  |

2. Iepirkuma daļa: “Noteku pārsegs”

| Nr. p. k. | Pasūtītāja prasības pretendentam (specifikācija) | Pretendenta tehniskais piedāvājums (detalizēts apraksts, aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Noteku pārsegam jābūt paredzētam uzklāšanai virs drenāžas atveres, nodrošinot tās ciešu noslēgšanu, lai noplūdes gadījumā novērstu šķidrumu nonākšanu kanalizācijas sistēmā. (Pretendents norāda ražotāju un modeli). Informatīvais attēls: . |  |
| 2. | Materiāls: poliuretāns vai ekvivalents. |  |
| 3. | Izmēri: Garums: 90 cm ± 5 cm; Platums: 90 cm ± 5 cm; Biezums: 1,3 cm ± 0,3 cm |  |
| 4. | Noteku pārsegam jābūt ķīmiski noturīgam pret rūpnieciski ķīmiskām vielām, tai skaitā eļļām, naftas produktiem un tīrīšanas līdzekļiem, ko apliecina ražotāja specifikācija vai ekvivalents dokuments. |  |
| 5. | Noteku pārsegam jābūt atkārtoti lietojamam un viegli tīrāmam. |  |
| 6. | Noteku pārsegs, atbilstoši Regulai (EK) Nr.1907/2006 (REACH), nedrīkst saturēt SVHC vielas. |  |
| 7. | Noteku pārsegam jābūt spilgtā krāsā. |  |
| 8. | Noteku pārsegam jābūt komplektā ar transportēšanas somu vai citu piemērotu iepakojumu, nodrošinot tā ērtu uzglabāšanu un pārnēsāšanu. |  |
| 9. | Precei jābūt jaunai nelietotai. |  |
| 10. | Garantija: ne mazāk kā 24 mēneši no Preces piegādes dienas. |  |
| 11. | Preces piegādes termiņš: ne vairāk kā 40 dienas. |  |
| 12. | Piegādes adrese: Lignuma iela 4a, Rīga. |  |

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Finanšu piedāvājuma cenā ietilpt visas ar tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas.

1. Iepirkuma daļa: “Hidrauliskais lauznis”

| Nr. p.k. | Iepirkuma priekšmets | Vienas vienības cena euro, bez PVN | Skaits | Summa euro bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hidrauliskais lauznis |  | 22 |  |
| PVN 21% |  |  |  |  |
| Kopējā Pasūtījuma summa euro ar PVN 21% |  |  |  |  |

| Nr. p.k. | Iepirkuma priekšmets | Vienas vienības cena euro, bez PVN | Skaits | Summa euro bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Noteku pārsegs |  | 89 |  |
| 2. | Transportēšanas soma saskaņā ar tehniskās specifikācijas 8.punktu |  | 89 |  |
| PVN 21% |  |  |  |  |
| Kopējā Pasūtījuma summa euro ar PVN 21% |  |  |  |  |

2. Iepirkuma daļa: “Noteku pārsegs”

Norēķinu kārtība: ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc preces piegādes dienas.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 18.02.2026. ieskaitot.

Pretendenta tehnisko piedāvājumu nosūtīt uz e-pasta adresi:

ilze.vinke@vugd.gov.lv