PRETENDENTA PIETEIKUMS

| Nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Kontaktinformācija (e-pasts, tālruņa numurs, adrese) |  |

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Ugunsdzēsēju aizsargtērps

| Pasūtītāja prasības pretendentam (specifikācija) |  |  | Pretendenta tehniskais piedāvājums (detalizēts apraksts, aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ugunsdzēsēju aizsargtērps paredzēts izmantošanai Firefighter Combat Challenge sacensībās, kur dalībnieki veic fiziski intensīvus uzdevumus pilnā ugunsdzēsēja individuālajā aizsargaprīkojumā. |  |  |  |
| Nr. p.k. | Parametrs | Tehniskā specifikācija | Pretendenta piedāvājums |
| 1. | Normatīvie akti, kuriem precei jāatbilst: | LVS EN 469 “Ugunsdzēsēju aizsargapģērbs. Ugunsdzēsēju aizsargapģērba veiktspējas prasības” vai ekvivalents |  |
|  |  | LVS EN 1149-5 “Aizsargapģērbs. Elektrostatiskās īpašības. 5.daļa: Materiālu veiktspējas un dizaina prasības” vai ekvivalents |  |
|  |  | LVS EN 343 “Aizsargapģērbs. Aizsardzība pret lietu” vai ekvivalents |  |
|  |  | LVS EN 61482-2:2020 “Spriegumaktīvs darbs. Aizsargapģērbs pret elektriskā loka termisko bīstamību” vai ekvivalents |  |
| Aizsargtērpa (virsjaka un bikses) minimālās prasības: |  |  |  |
| 2. | Ugunsdzēsēju aizsargtērpam jābūt sertificētam atbilstoši LVS EN 469 vai ekvivalents prasībām un jāatbilst ugunsdzēsēju aizsargapģērba veiktspējas līmenim Level 2. Informatīvs attēls: |  |  |
| 3. | Noturība pret atklātu liesmu (Heat transfer - Flame) | HTI 24 ≥ 13 s |  |
|  |  | HTI 24 - HTI 12 ≥ 4 s |  |
| 4. | Noturība pret siltumizstarojumu (Heat transfer - Radiation) | RHTI 24 ≥ 18,0 s |  |
|  |  | RHTI 24- RHTI 12 ≥ 4 s |  |
| 5. | Aizsardzība pret ūdens iekļūšanu (Resistance to water penetration) | ≥ 20 kPa |  |
| 6. | Konstrukcija: | Aizsargtērpam jābūt trīsslāņu konstrukcijai (virsaudums, mitruma barjera, termiskā odere/oderējums). Mitruma barjeras šuvēm jābūt hermētiski apstrādātām (aplīmētas ar ugunsizturīgu šuvju lentu vai termiski piestiprināts ekvivalents risinājums). Komplektam jābūt antistatiskam. |  |
| 7. | Gaismu atstarojošas joslas: | Jakai un biksēm jābūt aprīkotām ar ugunsizturīgām segmentētām atstarojošām joslām, kas nodrošina redzamību 360° (izvietojums uz rumpja, piedurknēm un bikšu staru apakšdaļas). Joslām jābūt dzelten–sudraba kombinācijā, piemēram, 3M Scotchlite vai ekvivalents. |  |
| 8. | Virsaudums: | Karstuma un nodilumizturīgs aramīda šķiedru maisījums ar antistatiskām šķiedrām. Auduma blīvums 200–210 g/m². |  |
| 9. | Membrāna (mitruma barjera): | Ugunsizturīga, ūdensnecaurlaidīga un elpojoša membrāna uz ePTFE tehnoloģijas bāzes ar aramīda pamatni vai ekvivalents. Membrānas blīvums 110–130 g/m². |  |
| 10. | Termiskā odere un oderējums: | Ugunsizturīgs šķiedru maisījums, piemēram, para-aramīda un meta-aramīds, ar ugunsizturīgas viskozes komponenti vai ekvivalents). Termiskā slāņa blīvums:170–190 g/m². |  |
| 11. | Krāsa: | Pretendents nodrošina vismaz divus krāsu izpildījumus (virsjakai un biksēm) un norāda pieejamās krāsas. Pēc saskaņošanas jānodrošina iespēja atsevišķos elementus izpildīt atšķirīgā krāsā. |  |
| VIRSJAKA, piemēram, https://www.goodpro.cz/en/product/fr3-fireshark-star/ |  |  |  |
| 12. | Ražotājs un modelis: | Pretendents norāda preces ražotāju un modeli. |  |
| 13. | Siluets un ergonomika: | Taisna silueta, ergonomiska piegriezuma virsjaka, kas netraucē kustībām un darba pozām; paceļot rokas plecu augstumā, virsjaka būtiski “neuzraujas”. Jakas mugurdaļai jābūt pagarinātai attiecībā pret priekšdaļu. Jakas iekšpusē ir iespēja pārbaudīt membrānas veselumu. |  |
| 14. | Gurnu kabatas: | Divas apakšējās sānu (gurnu) kabatas ar aizsargpārloku, pārloka centrā iešūta lente, ērtākai kabatas atvēršanai. Kabatu aizdarei jābūt ar ugunsdrošu āķu–cilpu aizdari (līplenti) vai ekvivalentu risinājumu. |  |
| 15. | Krūšu kabatas: | Divas krūšu kabatas ar integrētu stiprinājuma elementu vienā no tiem (piemēram, metāla D-veida gredzens) aizsargcimdu piekāršanai. |  |
| 16. | Identifikācijas uzšuves: | Krūšu daļā jāparedz laukums amata vai dienesta piederības uzšuves (piemēram, “MINISTRS”) izvietošanai (Uzšuves augstums – 28 mm, platums – 130 mm,). Uz abām piedurknēm un jakas priekšpusē jāparedz vietas valsts piederības uzšuvēm (Latvijas karodziņiem) (Uzšuves augstums – 45 mm, platums – 70 mm). Jakas aizmugures apakšējā daļā jāparedz atsevišķs identifikācijas laukums personas uzvārda uzšuves (piemēram, “VIKTORS”) piestiprināšanai. Uzvārds un uzraksta izkārtojums saskaņojams pasūtīšanas laikā. Visām uzšuves vietām jābūt ar ugunsdrošu āķu–cilpu aizdari (līplenti) vai ekvivalentu stiprinājumu. |  |
| 17. | Plecu pastiprinājums: | Plecu zonā jābūt pastiprinājumam ar nodilumizturīgu un termoizturīgu materiālu vai ekvivalentu risinājumu, lai pasargātu no dilšanas elpošanas aparāta nēsāšanas laikā. |  |
| 18. | Priekšējā aizdare un apkakle: | Priekšdaļā – ugunsizturīgs rāvējslēdzējs (metāla vai ekvivalents) ar aizsargpārloku un ugunsdrošu āķu–cilpu aizdari (līplenti) vai ekvivalentu. Apkakles zonā – atsevišķa aizdares klape papildu aizsardzībai. |  |
| 19. | Piedurknes un pastiprinājumi: | Piedurknēm jābūt ergonomiska piegriezuma; elkoņu zonā – nodilumizturīgs un termoizturīgs pastiprinājums vai ekvivalents. Piedurkņu galu malas jāpastiprina pret nodilumu. |  |
| 20. | Manšetes: | Pagarinātas trikotāžas manšetes ar īkšķa atveri; konstrukcijai jānodrošina ērta lietošana ar ugunsdzēsēja aizsargcimdiem un netraucēta uzvilkšana. |  |
| 21. | Preces identificēšana: | Precei jābūt identificējamai, aprīkotai ar individuālo numuru, kas būtu preces neatņemama sastāvdaļa (piemēram, elektroniskais čips vai cits ekvivalents piegādātāja piedāvāts risinājums, kas nodrošinās preces identificēšanu visā tas lietošanas laikā). |  |
| BIKSES, piemēram, https://www.goodpro.cz/en/product/fr3-fireshark-star/ |  |  |  |
| 22. | Ražotājs un modelis: | Pretendents norāda preces ražotāju un modeli. |  |
| 23. | Kabatas: | Sānu kabatas augšstilbu zonā; kabatu dziļums ne mazāk kā 21cm ∓ 2cm; kabatu aizdare – pārloks ar ugunsdrošu āķu–cilpu aizdari (līplenti) vai ekvivalents. Kabatai jābūt ar pastiprinātu konstrukciju un stingrību, lai nodrošinātu formas noturību un drošu priekšmetu ievietošanu un izņemšanu ekspluatācijas laikā. |  |
| 24. | Priekšējā aizdare: | Ugunsizturīgs rāvējslēdzējs ar aizsargpārloku un drošu fiksāciju (ugunsdroša līplente vai ekvivalents). |  |
| 25. | Lences (bikšturi): | Regulējamas, noņemamas lences ar drošu stiprinājumu; muguras daļā – krustenisks vai ekvivalents savienojums stabilitātei. |  |
| 26. | Ceļgalu un staru pastiprinājumi: | Ceļgalu zonā – nodilumizturīgi un termoizturīgi pastiprinājumi vai ekvivalents; staru apakšmala pastiprināta pret nolietojumu. |  |
| 27. | Ceļu daļa, bikšu gali: | Bikšu ceļgalu zonā jāparedz nodilumizturīgi un termoizturīgi pastiprinājumi vai ekvivalents risinājums, kas nodrošina paaugstinātu izturību ekspluatācijas laikā. Bikšu staru apakšmalai jābūt pastiprinātai pret mehānisku nolietojumu. Bikšu staru gali jāveido ergonomiski, ar pagarinātu aizmugurējo daļu, lai novērstu staru krunkošanos uz ugunsdzēsēju zābakiem un nodrošinātu ērtu kustību. |  |
| 28. | Preces identificēšana: | Precei jābūt identificējamai, aprīkotai ar individuālo numuru, kas būtu preces neatņemama sastāvdaļa (piemēram, elektroniskais čips vai cits ekvivalents piegādātāja piedāvāts risinājums, kas nodrošinās preces identificēšanu visā tas lietošanas laikā). |  |
| Vispārīgās prasības |  |  |  |
| 29. | Marķējums: | - LVS EN 469 veiktspējas līmenis (X2, Y2, Z2); - CE marķējums |  |
| 30. | Garantija: | Vismaz 24 mēneši no piegādes dienas |  |
| 31. | Nepieciešamais izmēru diapazons: | Virsjaka – 5 gab. L (54) un 5 gab. XL (56); Bikses – 5 gab. L (52) un 5 gab. L (54). Izmēri precizējami pasūtīšanas laikā. |  |
| 32. | Papildus zīmes (etiķetes): | Ražotāja firmas zīme, izstrādājuma kopšanas zīme, izmēru zīme, izstrādājuma sastāva zīme. Etiķetes zīmes valoda- latviešu. |  |
| 33. | Iesaiņojums: | Katrs izstrādājuma komplekts ir iepakots slēgta aizlīmēta maisā, un tam pievienota lietošanas un apkopes instrukcija |  |
| 34. | Lietošanas un kopšanas instrukcija: | Detalizēta latviešu valodā par pielietošanu un nepieciešamajām apkopēm un to termiņiem ar attēliem, kas uzskatāmi paskaidro tekstuālo daļu. |  |
| 35. | Piegādes termiņš: | ne vairāk kā 90 dienas |  |
| 36. | Piegādes adrese: | Ganību iela 63/67, Liepāja. |  |

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Finanšu piedāvājuma cenā ietilpt visas ar tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas (tai skaitā izkraušana Pasūtītāja noliktavā)

| Nr.p.k. | Preces nosaukums | Cena EUR bez PVN (par gab.) | Skaits | Summa kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aizsargtērpa virsjaka L (54) |  | 5 |  |
| 2. | Aizsargtērpa virsjaka XL (56) |  | 5 |  |
| 3. | Aizsargtērpa bikses L (52) |  | 5 |  |
| 4. | Aizsargtērpa bikses L (54) |  | 5 |  |
|  | Summa kopā EUR bez PVN PVN 21% Summa kopā EUR ar PVN |  |  |  |

Norēķinu kārtība: ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc preces piegādes dienas.

Pretendenta tehnisko piedāvājumu nosūtīt uz e-pasta adresi ilze.vinke@vugd.gov.lv

(datums)

Norēķinu kārtība: ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc preces piegādes dienas.