PRETENDENTA PIETEIKUMS

| Nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Kontaktinformācija (e-pasts, tālruņa numurs, adrese) |  |

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

3D printeris un materiāli 3D drukai

| Nr. P. K. | Pasūtītāja prasības pretendentam (specifikācija) | Pretendenta tehniskais piedāvājums (detalizēts apraksts, aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 3D printeris |  |
| 1.1. | 3D printerim jābūt paredzētam trīsdimensiju objektu drukāšanai (pretendents norāda ražotāju un modeli). |  |
| 1.2. | 3D printerim jāatbalsta iespēja veidot daudzkrāsainus objektus, mainot filamenta krāsu pa slāņiem vai drukas posmiem vai iespēju veikt daudzkrāsu druku, izmantojot tehnoloģiju, kas ļauj vienā drukāšanas procesā izmantot vizmaz 2 krāsu materiālus. |  |
| 1.3. | Drukas tehnoloģija: kausētas plastmasas. |  |
| 1.4. | Platformas līmeņošana: automātiska. |  |
| 1.5. | Atbalstītie drukas materiāli: vismaz ABS; PETG; PLA. |  |
| 1.6. | Drukas laukums: vismaz 220 × 220 × 220 mm. |  |
| 1.7. | Slāņa augstums: 0.1–0.4 mm. |  |
| 1.8. | Displejs: skārienjūtīgs. |  |
| 1.9. | Savienojamība: USB vai SD karte un Wi-Fi. |  |
| 1.10. | Programmatūras atbalsts: 3D printerim jānodrošina saderība ar atzītu bezmaksas slicer programmatūru (piemēram, Cura, PrusaSlicer vai līdzvērtīgu, kurā iespējams sagatavot G-code failus konkrētajam printerim.). (Ja tiek izmantota cita specifiska programmatūra, tai jābūt bezmaksas vai iekļautai finanšu piedāvājumā). |  |
| 1.11. | Atbalstītais drukas faila formāts: G-code. |  |
| 1.12. | Jābūt nodrošinātai iespējai uzsākt drukas procesu no datora. |  |
| 1.13. | 3D printerim jābūt slēgta tipa konstrukcijai – ar aizvērtu drukas kameru (sānu, augšējo un priekšējo sienu pārsegumu), kas nodrošina stabilu drukas vidi, termisko izolāciju un lietotāja drošību. |  |
| 1.14. | Lietošanas instrukcija: detalizēta lietošanas instrukcija latviešu valodā, drukātā vai elektroniskā formātā vai nolasāma izmantojot QR kodu. |  |
| 1.15. | Informatīvs attēls (piemēram): |  |
| 2. | Materiāli 3D drukai: |  |
| 2.1. | 4 dažādu krāsu materiālu spoles (katra 5kg), kas paredzētas tehniskās specifikācijā minētajam 3D printerim. |  |
| 2.2. | Iepakojums: katra materiāla spolei jābūt iepakotai hermētiski noslēgtā vakuuma iepakojumā, ar pievienotu mitruma uztvērēju. |  |
| 3. | Personāla apmācība: |  |
| 3.1. | Jānodrošina apmācība ar 3D printeri un tā programmatūru – lietošana un pielietošana. |  |
| 3.2. | Apmācības vieta: Ķengaraga iela 3 k-1, Rīga, darba dienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 16:30. |  |
| 3.3. | Apmācāmo personu skaitu nosaka pasūtītājs. |  |
| 4. | Garantija: ne mazāk kā 24 mēneši no piegādes brīža. |  |
| 5. | Pretendentam jānodrošina 1.punktā minētā 3D printera un 2.punktā minēto materiālu piegāde un uzstādīšana pasūtītāja telpās, Ķengaraga iela 3 k-1, Rīgā, Rīgas teritorijas robežās ne ilgāk kā 30 dienau laikā no pasūtīju saņemšanas brīža. |  |

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Finanšu piedāvājuma cenā ietilpt visas ar tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas (tai skaitā izkraušana Pasūtītāja noliktavā).

| Nr.p.k. | Preces nosaukums | Cena EUR bez PVN | Skaits | Summa kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3D printeris |  | 1 |  |
|  | Materiāli 3D drukai (4 dažādas krāsas, katra pa 5 kg) |  | 1 |  |
|  | Summa kopā EUR bez PVN PVN 21% Summa kopā EUR ar PVN |  |  |  |

Norēķinu kārtība: ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc preces piegādes dienas.

Piegādes adrese:  Ķengaraga iela 3 k-1, Rīga

Piegādes termiņš: 30 dienu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas

Pretendenta tehnisko piedāvājumu nosūtīt uz e-pasta adresi ilze.vinke@vugd.gov.lv

Jautājumu vai neskaidrību gadījuma zvanīt pa tālruni. +371 23777940