iPRETENDENTA PIETEIKUMS

| Nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Kontaktinformācija (e-pasts, tālruņa numurs, adrese) |  |

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Teltis

- daļa “Modulāra telts ar grīdu”

| Nr. p.k. | Pasūtītāja prasības pretendentam (specifikācija) | Pretendenta tehniskais piedāvājums (detalizēts apraksts, aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tips: Modulāra telts ar grīdu (Pretendents norāda ražotāju un modeli). Informatīvs attēls: |  |
| 2. | Telts izmēri: - garums: 800 cm ± 15 cm; - platums: 400 cm ±15 cm; - kores augstums: no 300 cm līdz 385 cm; - sienu augstums: no 180 cm līdz 220 cm. |  |
| 3. | Komplektācija: - telts karkass; - telts jumta pārsegs; - sienu paneļi: - 4 gab. 800 cm ± 15 cm sienu paneļi; - 2 gab. 400 cm ± 15 cm sienu paneļi; - 2 gab. 400 cm ± 15 cm sienu paneļi ar ieejas risinājumu; - telts grīda; - 6 gab. atsvari; - telts nostiprināšanas elementi (atsaites, mieti vai ekvivalents); - telts transportēšanas soma |  |
| 4. | Telts konstrukcija: |  |
| 4.1. | Karkasa materiāls: alumīnijs vai tērauds ar pretkorozijas aizsargpārklājumu. |  |
| 4.2. | Karkasa galvenais profils: ne mazāks kā 50 mm × 50 mm × 1,8 mm |  |
| 4.3. | Karkasa balsta profils: ne mazāks kā 35 mm × 35 mm × 1,8 mm |  |
| 4.4. | Karkasa šķērsveida profils: ne mazāks kā 28 mm × 15 mm × 1,8 mm |  |
| 4.5. | Telts karkasa kājām jābūt ar augstuma regulēšanas mehānismu. |  |
| 4.6. | Telts konstrukcijai jābūt modulārai, ar savienošanas sistēmu, kas ļauj savienot vairākas identiska tipa konstrukcijas teltis gan gareniski, gan sāniski, nodrošinot mehānisku stabilitāti un ūdensnecaurlaidīgu savienojumu. |  |
| 5. | Telts jumts un sienas: |  |
| 5.1. | Jumta un sienu materiāls: 100% poliestera audums ne mazāks kā 420D, ar PU vai PVC pārklājumu vai ekvivalents, lietošanai ārpus telpām, nodrošinot ūdensizturību, mehānisko izturību un noturību pret laikapstākļiem. |  |
| 5.2. | Telts jumtam un sānu sienām jānodrošina konstrukcijas pilnīga noslēgšana no visām pusēm, sienām jābūt noņemamām un atkārtoti piestiprināmām, izmantojot lipekļu tipa (āķa-cilpas) stiprinājumu vai citu ekvivalentu risinājumu. |  |
| 5.3. | Krāsa: telts jumta pārsegam un sienu paneļiem jābūt RAL 3005 vai ekvivalentā tonī. |  |
| 6. | Telts logi: |  |
| 6.1. | Logi: ne mazāk kā 2 logi katrā 8 m garajā sienā. |  |
| 6.2. | Logiem jābūt caurspīdīgiem, no PVC vai ekvivalenta materiāla, nodrošinot dabisko apgaismojumu telts iekšpusē, (bez dekoratīva sadalījuma). |  |
| 6.3. | Logiem jābūt iestrādātiem telts sienas panelī, un to materiālam jābūt vēja un nokrišņu necaurlaidīgam. |  |
| 6.4. | Katra loga laukums nedrīkst būt mazāks par 1,0 m² un nedrīkst pārsniegt 80 % no attiecīgā sienas paneļa laukuma, logam jābūt izvietotam tā, lai apkārt tam būtu nepārtraukta telts sienas materiāla mala. |  |
| 7. | Telts ieeja: |  |
| 7.1. | Ieeja: vismaz vienā no telts sānu sienām jāparedz ieeja ar atveramu sienas daļu, nodrošinot iespēju ieejas atvērumu fiksēt atvērtā stāvoklī. |  |
| 8. | Telts grīda: |  |
| 8.1. | Grīda: modulāra grīdas sistēma, paredzēta atkārtotai montāžai un demontāžai. Informatīvs attēls: |  |
| 8.2. | Grīdai jābūt izgatavotai no gumijas, PVC vai cita izturīga, mitrumizturīga materiāla. |  |
| 8.3. | Grīdai jābūt ar neslīdošu virsmu. |  |
| 8.4. | Uzstādītā veidā grīdai jāveido stabils segums bez šķirbām, spraugām un kustīgiem vai vaļīgiem elementiem. |  |
| 8.5. | Grīdas segumam jāaptver visa telts iekšējā platība pa visu perimetru, nodrošinot nepārtrauktu segumu. |  |
| 9. | Telts un grīdas uzstādīšanas instrukcija latviešu valodā. |  |
| 10. | Atsvari: 6 gab. (pa vienam katrai telts balsta kājai), svars: 15 kg (+/- 1,5 kg) |  |
| 11. | Precēm jābūt jaunām un nelietotām. |  |
| 12. | Garantija: ne mazāk kā 12 mēneši no piegādes brīža. |  |
| 13. | Piegādes laiks: ne vēlāk kā 30 dienu laikā no pasūtīšanas dienas. |  |
| 14. | Piegādes adrese: Lignuma iela 4A, Rīga |  |

- daļa “Salokāma pop-up telts”

| Nr. p.k. | Pasūtītāja prasības pretendentam (specifikācija) | Pretendenta tehniskais piedāvājums (detalizēts apraksts, aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tips: Salokāma pop-up telts (Pretendents norāda ražotāju un modeli). Informatīvs attēls: |  |
| 2. | Telts izmēri: - garums: 300 cm ± 10 cm; - platums: 300 cm ±10 cm; - kores augstums: no 300 cm līdz 385 cm; - sienu augstums: no 180 cm līdz 220 cm. |  |
| 3. | Komplektācija: - telts karkass; - telts jumta pārsegs; - sienu paneļi: - 3 gab. 300 cm ± 10 cm sienu paneļi; - 1 gab. 300 cm ± 10 cm sienu panelis ar ieejas risinājumu; - 4 gab. atsvari; - telts nostiprināšanas elementi (atsaites, mieti vai ekvivalents); - telts transportēšanas soma |  |
| 4. | Telts konstrukcija: |  |
| 4.1. | Karkasa materiāls: alumīnijs vai tērauds ar pretkorozijas aizsargpārklājumu |  |
| 4.2. | Karkasa galvenais profils: ne mazāks kā 50 mm × 50 mm × 1,8 mm |  |
| 4.3. | Karkasa balsta profils: ne mazāks kā 35 mm × 35 mm × 1,8 mm |  |
| 4.4. | Karkasa šķērsveida profils: ne mazāks kā 28 mm × 15 mm × 1,8 mm |  |
| 4.5. | Telts karkasa kājām jābūt ar augstuma regulēšanas mehānismu. |  |
| 5. | Telts jumts un sienas: |  |
| 5.1. | Jumta un sienu materiāls: 100% poliestera audums ne mazāks kā 420D, ar PU vai PVC pārklājumu vai ekvivalents, lietošanai ārpus telpām, nodrošinot ūdensizturību, mehānisko izturību un noturību pret laikapstākļiem. |  |
| 5.2. | Telts jumtam un sānu sienām jānodrošina konstrukcijas pilnīga noslēgšana no visām pusēm, sienām jābūt noņemamām un atkārtoti piestiprināmām, izmantojot lipekļu tipa (āķa-cilpas) stiprinājumu vai citu ekvivalentu risinājumu. |  |
| 5.3. | Krāsa: telts jumta pārsegam un sienu paneļiem jābūt RAL 3005 vai ekvivalentā tonī. |  |
| 6. | Telts logi: |  |
| 6.1. | Logs: 1 logs vienā no telts sienām, nodrošinot dabisko apgaismojumu telts iekšpusē. |  |
| 6.2. | Logam jābūt caurspīdīgam, no PVC vai ekvivalenta materiāla, nodrošinot dabisko apgaismojumu telts iekšpusē, (bez dekoratīva sadalījuma). |  |
| 6.3. | Logam jābūt iestrādātam telts sienas panelī, un to materiālam jābūt vēja un nokrišņu necaurlaidīgam. |  |
| 6.4. | Loga laukums nedrīkst būt mazāks par 1,0 m² un nedrīkst pārsniegt 80 % no attiecīgā sienas paneļa laukuma, logam jābūt izvietotam tā, lai apkārt tam būtu nepārtraukta telts sienas materiāla mala. |  |
| 7. | Telts ieeja: |  |
| 7.1. | Ieeja: vismaz vienā no telts sānu sienām jāparedz ieeja ar atveramu sienas daļu, nodrošinot iespēju ieejas atvērumu fiksēt atvērtā stāvoklī. |  |
| 8. | Atsvari: 4 gab. (pa vienam katrai telts balsta kājai), svars: 15 kg (+/- 1,5 kg) |  |
| 9. | Telts uzstādīšanas instrukcija latviešu valodā. |  |
| 10. | Precēm jābūt jaunām un nelietotām. |  |
| 11. | Garantija: ne mazāk kā 12 mēneši no piegādes brīža. |  |
| 12. | Piegādes laiks: ne vēlāk kā 30 dienu laikā no pasūtīšanas dienas. |  |
| 13. | Piegādes adrese: Lignuma iela 4A, Rīga |  |

- daļa “Telts ar apdruku”

| Nr. p.k. | Pasūtītāja prasības pretendentam (specifikācija) | Pretendenta tehniskais piedāvājums (detalizēts apraksts, aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tips: Viegli uzstādāma telts ar apdruku. Informatīvs attēls: |  |
| 2. | Izmēri: - garums: 300 cm ± 0,10 cm; - platums: 300 cm ± 0,10 cm; - kores augstums: no 305 cm līdz 322 cm; - sienu augstums: no 185 cm līdz 215 cm. |  |
| 3. | Komplektācija: - telts karkass; - telts jumta pārsegs; - sienu paneļi: - 3 gab. 300 cm ± 0,10 cm sienu paneļi; - 1 gab. 300 cm ± 0,10 cm sienu panelis ar ieejas risinājumu; - 4 gab. atsvari; - telts nostiprināšanas elementi (atsaites, mieti vai ekvivalents); - telts transportēšanas soma |  |
| 4. | Telts konstrukcija: |  |
| 4.1 | Karkasa materiāls: alumīnijs vai tērauds ar pretkorozijas aizsargpārklājumu |  |
| 4.2. | Karkasa galvenais profils: ne mazāks kā 50 mm × 50 mm × 1,8 mm |  |
| 4.3. | Karkasa balsta profils: ne mazāks kā 35 mm × 35 mm × 1,8 mm |  |
| 4.4. | Karkasa šķērsveida profils: ne mazāks kā 28 mm × 15 mm × 1,8 mm |  |
| 4.5. | Telts karkasa kājām jābūt ar augstuma regulēšanas mehānismu. |  |
| 5. | Telts jumts un sienas: |  |
| 5.1. | Jumta un sienu materiāls: 100% poliestera audums ne mazāks kā 420D, ar PU vai PVC pārklājumu vai ekvivalents, lietošanai ārpus telpām, nodrošinot ūdensizturību, mehānisko izturību un noturību pret laikapstākļiem. |  |
| 5.2. | Telts jumtam un sānu sienām jānodrošina konstrukcijas pilnīga noslēgšana no visām pusēm, sienām jābūt noņemamām un atkārtoti piestiprināmām, izmantojot lipekļu tipa (āķa-cilpas) stiprinājumu vai citu ekvivalentu risinājumu. |  |
| 5.3. | Krāsa: telts jumta pārsegam un sienu paneļiem jābūt RAL 3005 vai ekvivalentā tonī. |  |
| 6. | Telts ieeja: |  |
| 6.1. | Ieeja: vismaz vienā no telts sānu sienām jāparedz ieeja ar atveramu sienas daļu, nodrošinot iespēju ieejas atvērumu fiksēt atvērtā stāvoklī. |  |
| 7. | Apdruka: - vienpusēja sublimācijas (CMYK) tehnoloģija vai ekvivalents; - divas sānu malu un jumta trīs malu apdruka saskaņā ar Pasūtītāja iesniegto dizainu |  |
| 8. | Atsvari: 4 gab. (pa vienam katrai telts balsta kājai), svars: 15 kg (+/- 1,5 kg) |  |
| 9. | Telts uzstādīšanas instrukcija latviešu valodā. |  |
| 10. | Precēm jābūt jaunām un nelietotām. |  |
| 11. | Garantija: ne mazāk kā 12 mēneši no piegādes brīža. |  |
| 12. | Piegādes laiks: ne vēlāk kā 20 dienu laikā no pasūtīšanas dienas. |  |
| 13. | Piegādes adrese: Lignuma iela 4A, Rīga |  |

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Finanšu piedāvājuma cenā ietilpt visas ar tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas (tai skaitā izkraušana Pasūtītāja noliktavā).

- daļa “Modulāra telts ar grīdu”

| Nr.p.k. | Preces nosaukums | Cena EUR bez PVN (par gab.) | Skaits | Summa kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Modulāra telts |  | 2 |  |
| 2. | Atsvari |  | 12 |  |
| 3. | Telts grīda |  | 2 |  |
|  | Summa kopā EUR bez PVN PVN 21% Summa kopā EUR ar PVN |  |  |  |

- daļa “Salokāma pop-up telts”

| Nr.p.k. | Preces nosaukums | Cena EUR bez PVN (par gab.) | Skaits | Summa kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Salokāma pop-up telts |  | 1 |  |
| 2. | Atsvari |  | 4 |  |
|  | Summa kopā EUR bez PVN PVN 21% Summa kopā EUR ar PVN |  |  |  |

- daļa “Telts ar apdruku”

| Nr.p.k. | Preces nosaukums | Cena EUR bez PVN (par gab.) | Skaits | Summa kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Telts ar apdruku |  | 5 |  |
| 2. | Atsvari |  | 20 |  |
|  | Summa kopā EUR bez PVN PVN 21% Summa kopā EUR ar PVN |  |  |  |

Norēķinu kārtība: ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc preces piegādes dienas.

Pretendenta tehnisko piedāvājumu nosūtīt uz e-pasta adresi ilze.vinke@vugd.gov.lv

Jautājumu vai neskaidrību gadījuma zvanīt pa tālruni. +371 23777940

(datums)

Norēķinu kārtība: ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc preces piegādes dienas.