PRETENDENTA PIETEIKUMS

| Nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Bankas nosaukums |  |
| Bankas konta numurs |  |
| SWIFT kods |  |
| Kontaktinformācija (e-pasts, tālruņa numurs, adrese) |  |
| Piedāvājuma derīguma termiņš |  |

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Ugunsdzēsēju aizsargķiveres pasega

| Nr. p.k. | Parametrs | Tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pretendents norāda ugunsdzēsēju aizsargķiveres pasegas ražotāju un modeli. |  |  |
| 2. | Normatīvie akti, kuriem precei jāatbilst: | 2016.gada 9.marta EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA 2016/425 par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 89/686/EEK; Latvijas standarts LVS EN 13911:2017 “Ugunsdzēsēju aizsargapģērbs. Prasības un testa metodes ugunsdzēsēju kapucēm” vai ekvivalents; Latvijas standarts LVS EN 13688 “Ugunsdzēsēju aizsargapģērbs. Visparīgās prasības” vai ekvivalents. |  |
| Vispārējais apraksts: |  |  |  |
| 3. | Pielietojums | Ķiveres pasega paredzēta, lai nodrošinātu ugunsdzēsēja galvas un kakla aizsardzību pret bīstamiem un kaitīgiem apkārtējās vides faktoriem, dzēšot ugunsgrēkus un veicot glābšanas darbus, kā arī pret nelabvēlīgiem klimatiskajiem apstākļiem, nesamazinot redzamības lauku un netraucējot elpošanai, ļaujot izmantot aizsargķiveres brilles un sakaru iekārtas. |  |
| 4. | Konstrukcija: | Ķiveres pasega tiek veidota cilvēka galvas formā. Sejas daļā noapaļotas formas izgriezums ar elastīgu izgriezuma malas apstrādi. Pasega sastāv no divām kārtām (slāņiem). Viena izmēra. Izgriezuma formai jānodrošina sejas un galvas aizsardzība ugunsdzēsēju elpošanas aparāta sejas maskas izmantošanas laikā. |  |
| 5. | Materiāls: |  |  |
| 5.1. | Virsējai kārtai (slānim) | Virsējai kārtai (slānim) - termoizturīga trikotāža (piemēram, Nomex vai ekvivalents). |  |
| 5.2. | Iekšējai kārtai (slānim) | Iekšējais slānis no materiāla, kas nodrošina higiēnas un ekspluatācijas prasības (piem, viskoze, kokvilna). |  |
| 7. | Svars | Ne vairāk kā 350 g. |  |
| 8. | Krāsa | Melna vai tumši pelēka. |  |
| 9. | Marķējums | atbilstoši: - 2016.gada 9.marta EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA 2016/425 par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 89/686/EEK; - standarta LVS EN 13911 vai ekvivalenta prasībām; - standarta LVS EN 13688 vai ekvivalenta prasībām. CE marķējums. |  |
| 10. | Papildus zīmes (etiķetes) | Izstrādājuma kopšanas zīme, izstrādājuma sastāva zīme. |  |
| 11. | Iesaiņojums | Katrs no izstrādājumiem vienā iepakojumā. |  |
| 12. | Garantija | Vismaz 24 mēneši |  |
|  | Lietošanas un kopšanas instrukcija | Instrukcija ir detalizēta latviešu valodā par pielietošanu un nepieciešamo kopšanu. Instrukcija pievienota katras atsevišķas preces iepakojumā. |  |
| 13. | Informatīvais attēls |  |  |
| 14. | Piegādes termiņš | ne vairāk kā 120 dienas. |  |

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Finanšu piedāvājuma cenā ietilpst visas ar tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas (personāla izmaksas, piegādes, transporta pakalpojumi u.c.).

| Nr. p.k. | Prece | Mērvienība | Cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 gab. |  |
| Piedāvājuma summa kopā EUR bez PVN |  |  |  |
| PVN _____% |  |  |  |
| Piedāvājuma summa kopā EUR ar PVN |  |  |  |

Norēķinu kārtība: ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc preces piegādes dienas.

Pretendenta tehnisko piedāvājumu nosūtīt uz e-pasta adresi: liga.kigitovica@vugd.gov.lv

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālruni. +371 28493663