PRETENDENTA PIETEIKUMS

| Nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Kontaktinformācija (e-pasts, tālruņa numurs, adrese) |  |

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Telšu piegāde

- daļa “Saliekama angāra tipa telts ar grīdu”

| Nr. p.k. | Pasūtītāja prasības pretendentam (specifikācija) | Pretendenta tehniskais piedāvājums (detalizēts apraksts, aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tips: Saliekama angāra tipa telts ar grīdu (Pretendents norāda ražotāju un modeli). Informatīvs attēls: |  |
| 2. | Telts izmēri: - garums: ne mazāk kā 1000 cm; - platums: ne mazāk kā 500 cm; - kores augstums: no 300 cm līdz 450 cm; - sienu augstums: no 200 cm līdz 260 cm. |  |
| 3. | Komplektācija: - telts karkass; - telts jumta pārsegs; - sienu paneļi, kas nodrošina telts pilnīgu noslēgšanu pa visu perimetru, ar vismaz vienu paneli ar ieejas risinājumu; - telts grīda; - telts nostiprināšanas elementi (atsaites, mieti/enkuri vai ekvivalents); - telts transportēšanas iepakojums |  |
| 4. | Telts konstrukcija: |  |
| 4.1. | Karkasa materiāls: metāla karkass (tērauds vai alumīnijs) ar pretkorozijas aizsargpārklājumu. |  |
| 4.2. | Karkasa galvenais nesošais profils: ne mazāks kā 50 mm (diametrā vai šķērsgriezumā). |  |
| 4.3. | Karkasa savienojošie elementi: ne mazāki kā 54 mm (diametrā vai šķērsgriezumā). |  |
| 4.4. | Karkasa elementu savienojumiem jābūt izpildītiem ar skrūvju savienojumiem vai ekvivalentu risinājumu, nodrošinot konstrukcijas mehānisku izturību. |  |
| 4.5. | Telts karkasa balsta kājām jābūt ar balsta pamatnēm, kas nodrošina stabilitāti un iespēju telti nostiprināt pie zemes vai cita seguma. |  |
| 4.6. | Telts konstrukcijai jābūt ar jumta un sānu spriegojuma sistēmu, kas nodrošina konstrukcijas mehānisku stabilitāti un pārsega nostiepumu. |  |
| 4.7. | Telts konstrukcijai jābūt modulārai, ar ražotāja paredzētu savienošanas sistēmu, kas ļauj savienot vairākas identiska tipa teltis vismaz gareniski, nodrošinot mehānisku stabilitāti un ūdensnecaurlaidīgu savienojumu starp konstrukcijām. |  |
| 4.8. | Telts konstrukcijā jāparedz risinājums siltā gaisa padeves kanāla ievadei (piemēram, atvere sienas panelī vai ekvivalents risinājums), nodrošinot savietojamību ar ārēju apkures iekārtu. |  |
| 5. | Telts jumts un sienas: |  |
| 5.1. | Jumta un sienu materiāls: Audums ar PVC, PU vai ekvivalentu pārklājumu, paredzēts lietošanai ārpus telpām, ar blīvumu ne mazāku kā 500 g/m² vai ekvivalentu mehānisko izturību, nodrošinot ūdensnecaurlaidību un noturību pret UV starojumu un laikapstākļiem. |  |
| 5.2. | Telts jumtam un sānu sienām jānodrošina konstrukcijas pilnīga noslēgšana no visām pusēm, sienām jābūt noņemamām un atkārtoti piestiprināmām, izmantojot lipekļu tipa (āķa-cilpas) stiprinājumu vai citu ekvivalentu risinājumu. |  |
| 5.3. | Krāsa: neuzkrītošā tonī (pirms piegādes saskaņojams ar Pasūtītāju). |  |
| 6. | Telts logi: |  |
| 6.1. | Logi: ne mazāk kā 2 logi katrā vismaz 10 m garajā sienā. |  |
| 6.2. | Logiem jābūt caurspīdīgiem, no PVC vai ekvivalenta materiāla, nodrošinot dabisko apgaismojumu telts iekšpusē, (bez dekoratīva sadalījuma). |  |
| 6.3. | Logiem jābūt iestrādātiem telts sienas panelī, un to materiālam jābūt vēja un nokrišņu necaurlaidīgam. |  |
| 6.4. | Katra loga laukums nedrīkst būt mazāks par 1,0 m², logam jābūt izvietotam tā, lai apkārt tam būtu nepārtraukta telts sienas materiāla mala (loga izmērs saskaņojams ar Pasūtītāju). |  |
| 6.5. | Logiem jāparedz pilnībā aizverams aizsegšanas risinājums ar iespēju to nofiksēt atvērtā stāvoklī, risinājumu saskaņojams ar Pasūtītāju. |  |
| 7. | Telts ieeja: |  |
| 7.1. | Ieeja: vismaz vienā no telts sānu sienām jāparedz ieeja ar atveramu sienas daļu, nodrošinot iespēju ieejas atvērumu fiksēt atvērtā stāvoklī. |  |
| 8. | Telts grīda: |  |
| 8.1. | Grīda: modulāra grīdas sistēma, paredzēta atkārtotai montāžai un demontāžai. Informatīvs attēls: |  |
| 8.2. | Grīdas elementu izmēri: platums: 50 cm ± 5 cm; garums: 50 cm ± 5 cm |  |
| 8.3. | Krāsa: RAL 7016 (krāsas tonis saskaņojams ar Pasūtītāju). |  |
| 8.4. | Grīdai jābūt izgatavotai no izturīga materiāla, kas paredzēts lietošanai ārpus telpām, nodrošinot mehānisko izturību, triecienizturību un noturību pret mitruma ietekmi (neuzsūcot ūdeni), nezaudējot ekspluatācijas īpašības. |  |
| 8.5. | Grīdai jābūt ar neslīdošu virsmu. |  |
| 8.6. | Uzstādītā veidā grīdai jāveido stabils, vienmērīgs segums bez būtiskām šķirbām starp elementiem un bez kustīgiem vai vaļīgiem elementiem, pieļaujot konstrukcijā paredzētus drenāžas vai perforācijas risinājumus. |  |
| 8.7. | Grīdas segumam jāaptver visa telts iekšējā platība pa visu perimetru, nodrošinot nepārtrauktu segumu. |  |
| 8.8. | Telts un grīdas uzstādīšanas instrukcija latviešu valodā. |  |
| 10. | Precēm jābūt jaunām un nelietotām. |  |
| 11. | Garantija: ne mazāk kā 12 mēneši no piegādes brīža. |  |
| 12. | Piegādes laiks: ne vēlāk kā 30 dienu laikā no pasūtīšanas dienas. |  |
| 13. | Piegādes adrese: Lignuma iela 4A, Rīga |  |

- daļa “Piepūšama kupola telts”

| Nr. p.k. | Pasūtītāja prasības pretendentam (specifikācija) | Pretendenta tehniskais piedāvājums (detalizēts apraksts, aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tips: Piepūšama kupola telts (Pretendents norāda ražotāju un modeli). Informatīvs attēls: |  |
| 2. | Telts izmēri: - garums: 600 cm ± 20 cm; - platums: 600 cm ± 20 cm; - kores augstums: no 350 cm līdz 500 cm; - sienu augstums: no 200 cm līdz 300 cm |  |
| 3. | Komplektācija: - piepūšamais telts karkass; - telts jumta pārsegs; - 4 gab. sienu paneļi; - ieejas jumtiņš (nojume); - akumulatora (bezvadu) gaisa sūknis; - akulumatora uzlādes ierīce; - telts nostiprināšanas elementi (atsaites, mieti vai ekvivalents); - atsvari (atbilstoši konstrukcijai); - telts transportēšanas soma |  |
| 4. | Telts konstrukcija: |  |
| 4.1. | Konstrukcijas veids: pneimatiska (piepūšama) kupolveida telts ar savstarpēji savienotiem gaisa balstiem, veidojot vienotu nesošo konstrukciju |  |
| 4.2. | Pneimatiskā sistēma: telts konstrukcijai jābūt hermētiskai (noslēgtai), nodrošinot telts stabilitāti un formas noturību bez nepārtrauktas gaisa padeves pēc piepūšanas |  |
| 4.3. | Piepūšanas sistēma: telts konstrukcijai jābūt aprīkotai ar vienotu piepūšanas sistēmu, kas nodrošina vienlaicīgu visu nesošo gaisa balstu piepūšanu |  |
| 4.4. | Drošības vārsti: telts konstrukcijai jābūt aprīkotai ar piepūšanas, gaisa izlaišanas vārstiem un pretgaisa atplūdes (atpakaļvārstu) mehānismu vai ekvivalentu risinājumu, kas nodrošina, ka viena balsta bojājuma gadījumā pārējie balsti saglabā spiedienu. |  |
| 4.5. | Piepūšanas laiks: telts piepūšanas laikam jābūt ne ilgākam par 20 minūtēm, izmantojot komplektācijā iekļauto sūkni. |  |
| 4.6. | Stabilitāte: telts konstrukcijai jānodrošina stabilitāte un droša ekspluatācija ārpus telpām. |  |
| 4.7. | Telts konstrukcijai jābūt paredzētai atkārtotai uzstādīšanai un demontāžai, nezaudējot funkcionālās un mehāniskās īpašības. |  |
| 4.10. | Šuvju un savienojumu hermētiskums: telts konstrukcijas šuvēm jābūt hermetizētām (piemēram, ar blīvēšanas lentēm vai ekvivalentu risinājumu), nodrošinot ūdensnecaurlaidību un gaisa noturību. |  |
| 4.11. | Piekaramo elementu stiprinājumi: telts konstrukcijā jābūt integrētiem stiprinājuma punktiem aprīkojuma piestiprināšanai, uz katra pneimatiskā balsta – vismaz 2 (dažādos augstumos). |  |
| 5. | Telts jumts un sienas: |  |
| 5.1. | Materiāls: 100% poliesters ar PU vai PVC pārklājumu vai ekvivalents ar blīvumu ne mazāku kā 230 g/m² |  |
| 5.2. | Materiāla tehniskās īpašības: - ūdensnecaurlaidīgs; - noturīgs pret UV starojumu; - paaugstināta noturība pret aizdegšanos (piem., B1, M2 vai ekvivalents)) |  |
| 5.3. | Jumta konstrukcija: telts jumta pārsegam jābūt atsevišķam no pneimatiskās konstrukcijas un stiprināmam pie tās, nodrošinot ciešu un stabilu pārklājumu. |  |
| 5.4. | Telts sienām jābūt pilnībā noņemamām un atkārtoti piestiprināmām, izmantojot rāvējslēdzēju, lipekļu (āķa-cilpas) stiprinājumu vai citu mehāniski noturīgu un atkārtoti lietojamu risinājumu. |  |
| 5.5. | Telts jumtam un sienām kopā jānodrošina iespēja pilnībā noslēgt telti no visām pusēm, veidojot nepārtrauktu un noslēgtu perimetru, kas aizsargā pret laikapstākļu ietekmi. |  |
| 5.6. | Krāsa: Sarkana (RAL 3002), zila (Navy blue), fluorescējoši dzeltena un sudrabpelēka (atstarojoša). Krāsu toņi un krāsu izvietojums pirms izgatavošanas saskaņojams ar Pasūtītāju. |  |
| 5.7. | Apdruka: vienpusēja sublimācijas (CMYK) tehnoloģija vai ekvivalents, apdrukas dizains pirms izgatavošanas saskaņojams ar Pasūtītāju. |  |
| 6. | Telts ieeja: |  |
| 6.1. | Telts konstrukcijā jābūt paredzētai vismaz vienai ieejai, kas izvietota vienā no telts sānu sienām (ieeja var tikt veidota kā atverams vai noņemams sienas panelis vai tā daļa). |  |
| 6.2. | Ja sienas panelī ir paredzēts atverams ieejas atvērums, tam jābūt fiksējamam atvērtā stāvoklī, izmantojot stiprinājuma siksnas, sprādzes, lipekļu stiprinājumus vai citu ekvivalentu risinājumu. |  |
| 6.3. | Ieejas augstums: ne mazāks kā 200 cm |  |
| 7. | Telts jumtiņš: |  |
| 7.1. | Telts konstrukcijai jābūt aprīkotai ar ieejas jumtiņu (nojumi), kas ir stiprināms pie konstrukcijas ieejas vietā, gadījumā, ja ieeja tiek veidota, noņemot vai atverot sienas paneli. |  |
| 7.2. | Jumtiņa materiāls: izgatavots no tāda paša vai ekvivalenta materiāla kā telts jumta pārsegs, nodrošinot vienādu izturību un vizuālo saderību. |  |
| 7.3. | Jumtiņa stiprinājums: jābūt stiprināmam pie telts konstrukcijas, izmantojot ražotāja paredzētu stiprinājuma sistēmu (piemēram, rāvējslēdzēju vai ekvivalentu risinājumu), nodrošinot stabilu un drošu nostiprinājumu ekspluatācijas laikā. |  |
| 8. | Telts piepūšanas aprīkojums: |  |
| 8.1. | Akumulatora (bezvadu) gaisa sūknis paredzēts piedāvātās telts piepūšanai (pretendents norāda ražotāju un modeli). |  |
| 8.2. | Gaisa sūknim jābūt aprīkotam ar savienojumiem (uzgaļiem), kas ir pilnībā savietojami ar telts piepūšanas vārstiem, nodrošinot hermētisku un drošu pievienošanu. |  |
| 8.3. | Gaisa sūknim jābūt aprīkotam ar uzlādējamu akumulatoru, kas nodrošina vismaz vienu pilnu telts piepūšanas ciklu bez papildu uzlādes. |  |
| 8.4. | Sūknim jābūt komplektētam ar akumulatora uzlādes ierīci (no 230 V elektrotīkla vai ekvivalents). |  |
| 9. | Atsvari: atbilstoši telts konstrukcijai, ne mazāk kā 4 gab. (pa vienam katrai balsta kājai), svars: ne mazāk kā 15 kg |  |
| 10. | Precēm jābūt jaunām un nelietotām. |  |
| 11. | Garantija: ne mazāk kā 24 mēneši no piegādes brīža. |  |
| 12. | Piegādes laiks: ne vēlāk kā 60 dienu laikā no pasūtīšanas dienas. |  |
| 13. | Piegādes adrese: Ķengaraga iela 3 k-1, Rīga. |  |

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Finanšu piedāvājuma cenā ietilpt visas ar tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas (tai skaitā izkraušana Pasūtītāja noliktavā).

- daļa “Saliekama angāra tipa telts ar grīdu”

| Nr.p.k. | Preces nosaukums | Cena EUR bez PVN (par gab.) | Skaits | Summa kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Saliekama angāra tipa telts |  | 2 |  |
| 2. | Telts grīda |  | 2 |  |
| 3. | Rezerves sienas panelis (bez loga) vismaz 10 m garajai sienai |  | 2 |  |
| 4. | Rezerves sienas panelis (ar logu) vismaz 10 m garajai sienai |  | 2 |  |
| 5. | Rezerves sienas panelis bez ieejas risinājuma vismaz 5 m garajai sienai |  | 2 |  |
| 6. | Rezerves sienas panelis ar ieejas risinājumu vismaz 5 m garajai sienai |  | 2 |  |
|  | Summa kopā EUR bez PVN PVN 21% Summa kopā EUR ar PVN |  |  |  |

- daļa “Piepūšama kupola telts”

| Nr.p.k. | Preces nosaukums | Cena EUR bez PVN (par gab.) | Skaits | Summa kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Piepūšama kupola telts |  | 1 |  |
| 2. | Akulumatora gaisa sūknis |  | 1 |  |
| 3. | Atsvari |  | 4 |  |
|  | Summa kopā EUR bez PVN PVN 21% Summa kopā EUR ar PVN |  |  |  |

Pretendenta tehnisko piedāvājumu nosūtīt uz e-pasta adresi ilze.vinke@vugd.gov.lv

Jautājumu vai neskaidrību gadījuma zvanīt pa tālruni. +371 23777940