| Nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Kontaktinformācija (e-pasts, tālruņa numurs, adrese) |  |

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Ugunsdzēsēju glābēju speciālo aizsargtērpu piegāde

Iepirkuma priekšmeta 1. daļa: “Ugunsdzēsēja speciālais aizsargtērps”

| Nr. p.k. | Parametrs | Tehniskā specifikācija | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Normatīvie akti, kuriem precei jāatbilst: | LVS EN 469 "Ugunsdzēsēju aizsargapģērbs. Ugunsdzēsēju aizsargapģērba veiktspējas prasības" vai ekvivalents. |  |
|  |  | LVS EN ISO 9151:2017 “Aizsargapģērbs pret karstumu un liesmām. Karstuma pārneses noteikšana liesmu iedarbībā” vai ekvivalents. |  |
| Aizsargtērpa (virsjaka un bikses) minimālās prasības: |  |  |  |
|  | Noturība pret atklātu liesmu (Heat transfer - Flame) | HTI 24 ≥ 19,5 s |  |
|  |  | HTI 24 - HTI 12 ≥ 5,7 s (LVS EN ISO 9151 vai ekvivalents) |  |
|  | Noturība pret siltumizstarojumu (Heat transfer - Radiation) | RHTI 24 ≥ 22,0 s, rādījums tiek norādīts bez mazgāšanas cikliem. |  |
|  |  | RHTI 24- RHTI 12 ≥ 6,5 s (EN ISO 6942 vai ekvivalents) |  |
|  | Aizsardzība pret ūdens iekļūšanu (Resistance to water penetration) | ≥ 100 kPa (LVS EN ISO 811:2018 vai ekvivalents) |  |
|  | Aizsargtērps (virsjaka un bikses) | Virsaudums, membrāna un odere savā starpā nedrīkst būt savienoti (laminēti) vienā kopējā auduma struktūrā. Dubulto vīļu šuvums. Sānu vīles apstrādātas ar overloku un nošūtas ar dekoratīvo vīli vai pēc ražotāja izstrādātajām tehnoloģijām, kuras nodrošina aizsargtērpa fukcionalitāti un aizsardzības līmeni. Dubultajām šuvēm jāiztur vismaz 1000N pārrāvuma spēks. Mitrumizturība šuvēm un materiāla virsmai; atbilst: LVS EN ISO 811 = šuvēm : >100 kPa(1bar), materiāla virsmai > 100 kPa (1bar). Komplektam jāiztur vismaz 5 reižu mazgāšanas cikls nezaudējot savas aizsardzības spējas pirms reinpregnēšanas. Komplekts ir antistatisks. Aizsargtērps konstruktīvi ir izveidots tā, lai nodrošinātu starpslāņu ventilēšanu. |  |
| 5.1. | Virsaudums | Karstuma un nodilumizturīgs audums. Virsauduma sastāvs: 75% meta-aramīds (vai ekvivalents materiāls), 23% para-aramīds (vai ekvivalents materiāls), 2% antistatiskas šķiedras. Auduma blīvums 194 -200g/m². Tam jāpasargā ugunsdzēsēju un jāsaglabā savas īpašības, nonākot kontaktā ar sakarsētiem priekšmetiem un atklātu liesmu. |  |
| 5.2. | Membrāna (mitruma barjera) | Divkomponenta (bikomponenta) ugunsdroša membrāna uz PTFE bāzes uz neausta 100% aramīda pamatnes (vai ekvivalents materiāls), ūdens necaurlaidoša, ūdeni atgrūdoša, nelaiž cauri vēju, nodrošina mitruma un tvaika izvadīšanu uz āru, noturīga pret ķīmisku produktu iedarbību. Membrānas blīvums 140 ± 15 g/m². Divkomponenta (bikomponenta) ugunsdroša membrāna uz PTFE bāzes uz neausta 100% aramīda pamatnes (vai ekvivalents materiāls), ūdens necaurlaidoša, ūdeni atgrūdoša, nelaiž cauri vēju, nodrošina mitruma un tvaika izvadīšanu uz āru, noturīga pret ķīmisku produktu iedarbību. Membrānas blīvums 140 ± 15 g/m². Membrānai jābūt karstumizturīgai vismaz 200°C. |  |
| 5.3. | Termoslānis (termobarjera) | Termoslānis - kompozīcija no aramida/filcs (aramide/felt) (vai ekvivalenta materiāla) ar iekšējo oderi (stepēts). |  |
| 5.4. | Odere | Odere - kompozīcija no aramida (vai ekvivalenta materiāla) un viskozes (vai ekvivalenta materiāla), ar blīvumu 125 ± 5 g/m². Odere sašūta kopā ar termoslāni, stepēta. |  |
| 5.5. | Gaismu atstarojošas joslas | Segmentēta, sastāv no divu krāsu (dzeltenas un sudrabotas) Materiāls: termo un mitrumizturīgs. Pielīmētas pie virsauduma (joslas platums saskaņojams izgatavošanas laikā). Piemēram “3M scotchlite 5600”. |  |
| 5.6. | Krāsa | Piegādātājs apņemas nodrošināt divu krāsu aizsargtērpu piegādi: |  |
|  |  | 1. tumši zils; |  |
|  |  | 2. oranžs vai sarkans (saskaņojams izgatavošanas laikā). |  |
|  |  | Jābūt iespējai veikt citu krāsu pielietojumu uz aizsargtērpa atsevišķiem elementiem pēc saskaņošanas. |  |
| VIRSJAKA |  |  |  |
|  | Siluets | Taisna silueta. Erganomiska piegriezuma. Netraucē kustēties un veikt nepieciešamās darbības tiešo funkciju veikšanai. Reglāna piedurknes. Paceļot rokas plecu augstumā virsjaka "neuzraujas". Paredzēt vismaz trīs piedurkņu izmērus katram auguma garumam. Jakas aizmugure par 11 ± 0,5 cm garāka kā priekšpuse. Jakas iekšpusē ir iespēja pārbaudīt membrānas veselumu. |  |
|  | Drošināšanas punkts ar karabīni | Virsjakai jābūt aprīkotai ar integrētu glābšanas/drošināšanas jostu ar karabīni, kura iestrādāta krūšu daļā. Komplektā iekļauta karabīne (-es), kurai ir CE atbilstības marķējums. Drošināšanas sistēmai jābūt neatņemamai virsjakas sastāvdaļai, netraucējot kustībām un neradot aizķeršanās risku. Informatīvais attēls: |  |
|  | Normatīvie akti, kuriem precei jāatbilst: | Visa integrētā drošināšanas sistēma, tai skaitā josta, cilpa un karabīne, atbilst šādiem normatīvajiem aktiem: - LVS EN 1498:2007 – “Individuālie aizsarglīdzekļi pret nokrišanu no augstuma. Glābšanas jostas” A klase” vai ekvivalents; - LVS EN 358 – “Individuālie aizsardzības līdzekļi darba pozīcijas nodrošināšanai un kritiena novēršanai no augstuma. Jostas un saites darba pozīcijas nodrošināšanai vai kustības ierobežošanai” vai ekvivalents. |  |
|  | Gurnu kabata | Gurnu kabatas. Divas iegrieztās sānu slīpās kabatas ar asimetrisku piecstūru pārloku. Pārloka garums 23 ± 0,5 cm, platums 7,5 ± 0,5 cm. Kabatas platums 16 ± 0,5 cm, dziļums 19 ± 0,5 cm. Pārloka iekšpuse ir no auduma, kas pasargā no netīrumiem. Pārloka centrā iešūta lente no pamatauduma ērtākai kabatas atvēršanai. Pārloka gali stiprināti ar trensmašīnas palīdzību. Zem kabatas atveres un uz kabatas pārloka iekšpusē ugunsdrošas līplentes: uz kabatas horizontāli piešūtas līplentes cietās daļas (garums 5,5 ± 0,5 cm, platums 4 ± 0,5 cm) un uz pārloka vertikāli mīkstās daļas (garums 5,5 ± 0,5 cm, platums 2,5 ± 0,5 cm). Abu sānu kabatu sānos iestrādāta cilpa ar metāla D-veida gredzenu aizsargcimdu piekāršanai. Cilpas no virsauduma ar divām spiedpogām un cilpā ievietotu karabīnīti (karabīne jāievieto tikai vienā cilpā), kura aizvērtā stāvoklī kopā ar atveres sistēmu veido gludu konstrukciju (nav iespējas aizķerties). |  |
|  | Kabata jakas labajā pusē | Jakas labajā pusē krūšu līmenī ir vietas pārnēsājama luktura (Streamlight Survivor LED) stiprināšanai. Krūšu līmenī ir cilpa luktura uzkarināšanai, cilpas izmēri: garums 6 ± 0,5 cm, platums 4,5 ± 0,5 cm. Zem cilpas 5 ± 0,5 cm ir 4 ± 0,5 cm plata lente no virsauduma ar gredzenu ⌀ 4,5 ± 0,5 cm luktura stiprināšanai. Uz lentes uzšūta ugunsdroša līplentes mīkstā un cietā daļa, lai izvelkot caur gredzenu būtu iespēja piestiprināt lukturi. |  |
|  | Kabata jakas kreisajā pusē | Kreisajā pusē krūšu līmenī "portfeļa" veida rācijas kabata ar klapi. Kabata paredzēta rācijas APX 6000 XE ievietošanai ar pievienotu tangentes vadu tā lai rāciju būtu ērti lietot. Kabatas konstrukcijai jānodrošina rācijas neizslīdēšanu un nepieļaut rācijas patvaļīgu pārvietošanos ap savu asi kabatas ietvaros. Kabatas klape (aizvērtā stāvoklī) pieskaņota rācijas vadības slēdžiem un antenai, tas ir klape netraucē operēt ar rāciju. Klapes gals ar nošķeltiem stūriem. Nošķelto stūru malu garums 20mm - 25mm Uz klapes uzšūta ugunsdrošas līplentes mīkstā daļa un uz kabatas nedegošās līplentes cietā daļa. Kabatas sānā augšējā daļā iešūta cilpa no virsauduma ar divām spiedpogām rācijas tangetes vada stiprināšanai. Plecu līmenī gan kreisajā, gan labajā pusē ir uzšūtas cilpas no virsauduma: garums 4,5 ± 0,5 cm, platums 2,5 ± 0,5 cm tangentes stiprināšanai ērtai tās izmantošanai sarunas laikā. |  |
|  | Iekšējā kabata | Virsjakas iekšpusē krūšu daļā abās pusēs uz oderes uzšūta iekšējā kabata. Kabatas platums 16 ± 0,5 cm, dziļums 22 ± 0,5 cm. |  |
|  | Papildus kabata | Papildus kabata. Iegrieztā kabata atrodas aiz priekšdaļas aizdares krūšu līmenī. Tās dziļums un tilpums veidots tā lai tajā var ievietot rāciju APX 6000 XE vai citu priekšmetu rācijas izmēra diapazonā un kabatas saturs netraucētu uzlikt ugunsdzēsēju jostu tās funkcijas nodrošināšanai. Uz jakas aizdares iekšpusē uzšūta kabata standarta pildspalvai vai zīmulim. Tās dziļums vismaz 12 cm. Izveidota tā lai tos var ērti izņemt pat tad, kad tie ievietoti bez speciālā turētāja vai tas nolūzis. |  |
|  | Jakas plecu daļa | Jakas plecu daļā uzšūts nodilumizturīgs un termoizsturīgs materiāls (p-aramīds pārklāts ar silikonu), kas pasargā jaku no dilšanas elpošanas sistēmas nēsāšanas laikā. |  |
|  | Aizdare | Priekšdaļā ātrās atvēršanas rāvējslēdzējs (metāla) un pārloks ar ugunsdrošo līplenti ne šaurāku kā 3 cm. Uz apkakles atsevišķa aizdares klape. Aizdarsloksnes platums 11 ± 0,5 cm. |  |
|  | Aizdares pārloks | Fiksējas ar ugunsdrošo līplenti. |  |
|  | Gaismu atstarojošo joslu izvietojums | Jakas muguras un priekšdaļas labajā un kreisajā pusē paralēlas vertikālas joslas, jakas apakšdaļā apkārt pa perimetru un piedurkņu galos horizontāla josla. Atstarojošo joslu platums 5 ± 0,5 cm, joslas ir dzelten-sudrab-dzeltenā krāsā. |  |
|  | Mitruma - nodiluma barjera | Virsjakas iekšpuses apakšmala un piedurkņu gali apšūta ar materiālu, kas nodrošina izstrādājuma nesamirkšanu un nobeiguma malu nodilumizturību. |  |
|  | Šuves | Ugunsdrošas membrānas šuves apstrādātas (aplīmētas vai termiski piestiprinātas) ar hermētisku ugunsdrošu lentu. |  |
|  | Piedurknes | Iešūtas divvīļu piedurknes. Uz elkoņa uzšūts nodilumizturīgs un termoizturīgs materiāls (p-aramīds pārklāts ar silikonu), kas veido ergonomisko ieloku. Piedurkņu galu malas apšūtas ar nodilumizturīgu un termoizturīgu materiālu (p-aramīds pārklāts ar silikonu). |  |
|  | Manžete | Pagarināta trikotāžas manžete ar iestrādātu caurumu īkšķim. Jānodrošina ērta strādāšana ar rokā uzvilktu ugunsdzēsēja aizsargcimdu. Jānodrošina normatīvajos aktos noteiktā aizsardzība. Manžete piedurknē iestrādāta tā lai netraucētu uzvilkt vismaz 32 cm garu ugunsdzēsēja aizsargcimdu. |  |
|  | Vieta uzrakstam "APMEKLĒTĀJS" | Muguras daļas plecu daļā, vismaz 12 cm no skausta sākuma, simetriski pa vidu paredzēta vieta gaismu atstarojoša uzraksta APMEKLĒTĀJS piestiprināšanai ar ugunsizturīgu līplentu, izmērs 35 x 10 ± 0,5 cm. Uzraksts simetriski pielāgots noteiktajam laukumam. Gaismu atstarojoši burti izvietoti uz noņemama virsauduma materiāla loksnes vai uz dzeltena atstarojoša fona melns uzraksts; loksnes izmērs 35 x 10 ± 0,5 cm, burtu augstums ne mazāks kā 5 cm. |  |
|  | Preces identificēšana | Precei jābūt identificējamai, aprīkotai ar individuālo numuru, kas būtu preces neatņemama sastāvdaļa (piemēram, elektroniskais čips vai cits ekvivalents piegādātāja piedāvāts risinājums, kas nodrošinās preces identificēšanu visā tas lietošanas laikā). |  |
| BIKSES |  |  |  |
|  | Apraksts: | Ergonomiska piegriezuma. Priekšpuses un aizmugures augšpuse paaugstināta. Ir paredzēta iespēja pārbaudīt membranas veselumu. Puskombinezona platums, vidukļa līmenī sānos regulējas ar iešūtu gumiju, kura izplešoties vai saraujoties nodrošina gurna daļas ergonomitāti. Paredzēt vismaz trīs staru izmērus katram auguma garumam. Sānos paredzēt kabatveida iegriezumus caur kuriem var piekļūt bikšu kabatām, kuras tiek vilktas zem aizsargbiksēm. Iegriezumi aiztaisas ar līplentes palīdzību. Iegriezumiem piešūta klape vai lencīte to vieglākai atvēršanai |  |
|  | Aizdare | Priekšpusē iestrādāta plastmasas rāvējslēdzēja aizdare ar diviem "sunīšiem", kuru nosedz virsauduma auduma sloksne. Izmēri jāpielāgo ņemot vērā rācijas APX 6000 XE kabatas izvietojumu. Rāvējslēdzēja garums jāpielāgo bikšu ergonomiskai aiztaisīšanai, ņemot vērā paaugstināto priekšdaļu. |  |
|  | Priekšpuses un muguras daļas konstrukcija | Priekšpuses augšdaļa paaugstināta tā lai uz pagarinājuma daļas kreisajā pusē varētu izvietot rācijas APX 6000 XE kabatu. Kabatas konstrukcija tāda pati kā uz virsjakas. Kabatas sānā augšējā daļā iešūtā cilpa no virsauduma ar divām spiedpogām rācijas tangetes vada stiprināšanai nav vajadzīga. Pagarinājums sākas no jostasvietas. Mugurdaļas augšdaļa ne mazāk kā par 10 cm no jostas vietas, pie kuras piestiprinātas garuma regulējošas lences (lences uz muguras savstarpēji sastiprinātas krusteniski). "Ātrais" garuma regulēšanas mehānisms. Lences viegli un ērti var noņemt no stiprinājuma vietām. Veidotas kā noņemami bikšturi. Bikšturi sastāv no pītām lencēm un ap lencēm izveidotu mīkstinājuma sistēmu "V" burta veidā, kurš nodrošina bikšu ergonomisku sēžu muguras daļā. Mīkstinājuma sistēma sastāv no ārējā slāņa: poliestera tīklojums 120g/m²; odere: neilona tīklojums; pildviela: AIREX putas vai ekvivalents materiāls, kurš nodrošina un nepasliktina aizsargtērpa aizsardzības spēju; šuves: 100% m-aramid. |  |
|  | Ceļu daļa, bikšu gali | Bikšu priekšstaru ceļgalu daļā uzšūts aizsargs no nodilumizturīga un termoizturīga materiāla (p-aramīds pārklāts ar silikonu). Ceļgala polsterējums var tikt nomainīts no bikšu iekšpuses. Polsterējuma biezums vismaz 0,7 cm. Bikšu apakšmala apstrādāta (apšūta/piešūta) ar nodilumizturīgu materiālu (p-aramīds pārklāts ar silikonu) vismaz 2,5 ± 0,3 cm liela josla. Uz staru soļa vīlēm iestrādātas uzšuves no nodilumizturīga materiāla (p-aramīds pārklāts ar silikonu) berzes radīto bojājumu novēršānai. Platums 5 ± ± 0,5 cm, garums: līdz atstarojošai lentei. Bikšu staru gali veidoti tā lai aizmugurējā daļa būtu garāka par priekšējo daļu vismaz 6 ± 0,5 cm. Forma jāveido tā, lai priekšējā daļa uz zābaka neveidotu staras krunkošanos. kas veido ergonomisko ieloku. |  |
|  | Gaismu atstarojošo joslu izvietojums | Bikšu starām, starp ceļgalu un staras galu, apkārt uzšūta horizontāla ugunsizturīga gaismu atstarojoša josla 7,5 ± 0,5 cm plata atbilstoši normatīvo aktu prasībām. |  |
|  | Preces identificēšana | Precei jābūt identificējamai, aprīkotai ar individuālo numuru, kas būtu preces neatņemama sastāvdaļa (piemēram, elektroniskais čips vai cits ekvivalents piegādātāja piedāvāts risinājums, kas nodrošinās preces identificēšanu visā tas lietošanas laikā). |  |
| Vispārīgās prasības |  |  |  |
|  | Marķējums | 2016.gada 9. marta EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI 2016/425 par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem; - LVS EN 469 vai ekvivalents; - LVS EN ISO 13688 vai ekvivalents; - CE marķējums. |  |
|  | Garantija | Vismaz 24 mēneši no piegādes dienas. |  |
|  | Nepieciešamais izmēru diapazons | 44.-68.izmērs (XS - 5XL) |  |
|  | Papildus zīmes (etiķetes) | Ražotāja firmas zīme, izstrādājuma kopšanas zīme, izmēru zīme, izstrādājuma sastāva zīme. Etiķetes zīmes valoda- latviešu. |  |
|  | Iesaiņojums | Katrs izstrādājuma komplekts ir iepakots slēgta aizlīmēta maisā, un tam pievienota lietošanas un apkopes instrukcija. |  |
|  | Lietošanas un kopšanas instrukcija | Detalizēta latviešu valodā par pielietošanu un nepieciešamajām apkopēm un to termiņiem ar attēliem, kas uzskatāmi paskaidro tekstuālo daļu. |  |
|  | Piegādes termiņš | Piegāde ne vēlāk kā 150 dienas no Līguma noslēgšanas dienas. |  |
|  | Piegādes adrese | Rīgas teritorijas robežās. |  |

Iepirkuma priekšmeta 2. daļa: “Ugunsdzēsēju aizsargķivere”

| Nr. p.k. | Parametrs | Tehniskā specifikācija | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Normatīvie akti, kuriem precei jāatbilst: | 2016. gada 9. marta EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA 2016/425 par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 89/686/EEK |  |
|  |  | - LVS EN 166:2002 "Individuālā acu aizsardzība - Specifikācijas" vai ekvivalents; - LVS EN 443 "Ugunsdzēsēju aizsargķivere darbam ēkās un citās būvēs" vai ekvivalents; - LVS EN 14458 "Individuālie acusargi Sejsegi un vizieri lietošanai kopā ar ugunsdzēsības, ātrās palīdzības un avārijdienestu darbinieku aizsargcepurēm" vai ekvivalents. |  |
|  |  | Precei ir jābūt testētai saskaņā ar LVS EN 13087 "Aizsargķiveres - Testa metodes" vai ekvivalents. Testēšanas pārskats jāpievieno tehniskajam piedāvājumam. |  |
| Aizsargķiveres minimālās prasības: |  |  |  |
|  | Apraksts: | Aizsargķivere paredzēta, lai nodrošinātu ugunsdzēsēja galvas un kakla aizsardzību pret bīstamiem un kaitīgiem apkārtējās vides faktoriem, dzēšot ugunsgrēkus un veicot glābšanas darbus, kā arī pret nelabvēlīgiem klimatiskajiem apstākļiem. Pretendents norāda ražotāju un modeli. |  |
|  | Darba temperatūras diapazons (minimālais): | no -30ºC līdz +200ºC |  |
|  | Konstrukcija: | jānodrošina iespēja strādāt ar elpošanas aparātu pilnsejas masku. |  |
|  | Vizors (sejas aizsargstikls): | a) Vizors Nr. 1 – Izbīdāms, fiksējošs visas sejas aizsardzībai, vēlams ar siltumatstarojošu pārklājumu. b) Vizors Nr. 2 – Izbīdāms caurspīdīgs vizors-aizsargbrilles glābšanas operācijām." |  |
|  | Kakla aizsargs ("perelīna"): | no karstumizturīga materiāla aizsargķiveres aizmugures un daļēji sānu daļā, garums ne lielāks par 20 cm. |  |
|  | Triecienu absorbējošs pārklājums (aizsargķiveres iekšpusē): | poliuretāna putas vai ekvivalents. |  |
|  | Regulējama iekšējā aizdare: | nodrošina trieciena spēka absorbēšanu (izgatavota no ādas vai tekstīla (piem. NOMEX)). Iegrimes augstuma regulēšana. Soļveidīgs izmēra regulēšanas mehānisms uz galvas. |  |
|  | Zoda siksna: | regulējama, ar sprādzi. |  |
|  | Lietotāja pamanāmība: | atstarojošie elementi izvietoti uz aizsargķiveres tā, lai nodrošinātu redzamību no visām pusēm vai aizsargķivere ir ar luminiscējoša materiāla pārklājumu/veidota no luminiscējoša materiāla. |  |
|  | Stiprinājums lukturim: | nepieciešams paredzēt iespēju piestiprināt lukturi (piemēram, ar papildus noņemama kronšteina palīdzību). |  |
|  | Odere: | mīksta odere gar aizsargķiveres iekšējo kontūru (izgatavota no ādas vai tekstīla (piem. NOMEX)). |  |
|  | Izmēru diapazons: | no 54 līdz 62 cm. |  |
|  | Svars, g: | ne vairāk kā 1700 (bez piederumiem) |  |
|  | Krāsa: | Spilgti dzeltena. |  |
|  | Marķējums saskaņā ar: | - 2016.gada 9.marta EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULU 2016/425 par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 89/686/EEK; - LVS EN 443 "Ugunsdzēsēju aizsargķivere darbam ēkās un citās būvēs" vai ekvivalents. |  |
|  | Iesaiņojums: | Katrs izstrādājums iepakots stingrā (formu saglabājošā) kastē. |  |
|  | Lietošanas termiņš | Ražotāja noteiktais lietošanas termiņš |  |
|  | Garantija: | ne mazāk kā 24 mēneši. |  |
|  | Lietošanas un kopšanas instrukcija: | Detalizēta latviešu valodā par pielietošanu un nepieciešamajām apkopēm un to termiņiem ar attēliem, kas uzskatāmi paskaidro tekstuālo daļu. Jānorāda uzglabāšanas nosacījumi līdz lietošanas uzsākšanai pie kuriem izstrādājums nezaudē savu veiktspēju. |  |
|  | Preces identificēšana: | Precei jābūt identificējamai, aprīkotai ar individuālo numuru, kas būtu preces neatņemama sastāvdaļa (piemēram, elektroniskais čips vai cits ekvivalents piegādātāja piedāvāts risinājums, kas nodrošinās preces identificēšanu visā tas lietošanas laikā). |  |
|  | Informatīvais attēls: |  |  |
|  | Piegādes adrese: | Rīgas teritorijas robežās. |  |
|  | Piegādes laiks: | Piegāde ne vēlāk kā 150 dienas no Līguma noslēgšanas dienas. |  |

Iepirkuma priekšmeta 3. daļa: “Ugunsdzēsēja aizsargcimdi”

| Nr. p.k. | Parametrs | Tehniskā specifikācija | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Normatīvie akti, kuriem precei jāatbilst: | 2016.gada 9.marta EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA 2016/425 par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 89/686/EEK; |  |
|  |  | LVS EN 659+A1:2013 L “Ugunsdzēsēju aizsargcimdi” vai ekvivalents; |  |
|  |  | LVS EN ISO 21420:2020 "Aizsargcimdi, Vispārīgās prasības un testa metodes" vai ekvivalents; |  |
|  |  | LVS EN 388+A1:2019 "Aizsargcimdi pret mehāniskiem riskiem" vai ekvivalents; |  |
|  |  | LVS EN 407:2020 "Aizsargcimdi un citi roku aizsardzības līdzekļi pret termiskiem riskiem (karstumu un/vai uguni)" vai ekvivalents. |  |
|  | Izturība pret iegriezumiem (cut resistance) | Ne mazāk kā 4.līmenis (LVS EN 388+A1:2019) vai ekvivalents. |  |
|  | Izturība pret caurduršanu (puncture resistance) | Ne mazāk kā 4.līmenis (LVS EN 388+A1:2019) vai ekvivalents. |  |
|  | Ergonomiskums (deksteritāte, “Dexterity”) | Ne mazāk kā 5.līmenis (LVS EN ISO 21420:2020) vai ekvivalents. |  |
| Pārējās prasības: |  |  |  |
|  | Apraksts: | Ugunsdzēsības piecu pirkstu aizsargcimdi, kas paredzēti ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai Augstas kvalitātes uguns un liesmas izturīgie cimdi, kuri nepaliek cieti pēc slapju cimdu izžāvēšanas. Noturīgi pret temperatūras svārstībām un caurduršanu. Nodrošina lietotāja spēju strādāt ar sīkām detaļām un maziem speciālajiem instrumentiem (piem. skrūvgriezis, uzgriežņastslēgu, auklu sasiešana, noturēšana.). Cimdi nodrošina aizsardzību pret svīšanu, ūdens un dažādu ķīmisko vielu iekļūšanu, vienlaikus nodrošina elpošanas spējas un komfortu. Komponentes nesatur alergēnus. Odere neatdalās no cimda to novelkot no rokas. Jābūt mazgājamiem. Pretendents norāda ražotāju un modeli. |  |
|  | Konstrukcija | Ergonomiskas formas pirkstaini cimdi ar iešūtiem ielaidumiem starp pirkstiem, īsu cimda aproci (stulmu). Pastiprināts materiāls dūres kauliņu un plaukstas daļā. |  |
|  | Cimda aproce (manžete) | Nav īsāka par 4 cm, pie manžetes izveidota cilpa cimdu piekarināšanai pie ugunsdzēsēju aizsargtērpa vai citās tam piemērotās vietās. Izgatavota no uguns un liesmas izturīga materiāla. Nekūst paaugstinātā temperatūrā ugunsgrēka apstākļos. |  |
|  | Marķējums | Atbilstoši - 2016.gada 9.marta EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA 2016/425 par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 89/686/EEK; - atbilstoši LVS EN 659+A1+AC vai ekvivalents; - CE marķējums. |  |
|  | Nepieciešamie izmēri | 7.- 12. (LVS EN ISO 21420:2020 vai ekvivalents) |  |
|  | Garantija | Ne mazāk kā 24 mēneši |  |
|  | Iesaiņojums | Katram komplektam jābūt jaunam un iepakotam ar klāt pievienotu lietošanas un kopšanas instrukciju. |  |
|  | Lietošanas un kopšanas instrukcija | Detalizēta latviešu valodā par pielietošanu un nepieciešamo kopšanu un to termiņiem ar attēliem, kas uzskatāmi paskaidro tekstuālo daļu. Jānorāda uzglabāšanas nosacījumi līdz lietošanas uzsākšanai, pie kuriem izstrādājums nezaudē savu veiktspēju. |  |
|  | Piegādes termiņš | Piegāde ne vēlāk kā 150 dienas no Līguma noslēgšanas dienas. |  |
|  | Preces identificēšana | Precei jābūt identificējamai, aprīkotai ar individuālo numuru, kas būtu preces neatņemama sastāvdaļa (piemēram, elektroniskais čips vai cits ekvivalents piegādātāja piedāvāts risinājums, kas nodrošinās preces identificēšanu visā tas lietošanas laikā). |  |
|  | Piegādes adrese | Rīgas teritorijas robežās. |  |

Iepirkuma priekšmeta 4.daļa: “Ugunsdzēsēja gumijas zābaki”

| Nr. p.k. | Parametrs | Tehniskā specifikācija | Pretendenta tehniskais piedāvājums (detalizēts apraksts, aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Apraksts: | Ugunsdzēsēju gumijas aizsargzābaki. Pretendents norāda preces ražotāju un modeli. |  |
|  | Normatīvie akti, kuriem precei jāatbilst: | Zābaki atbilst LVS EN 15090 (ugunsdzēsēju apavi) vai ekvivalentam standartam ar klasifikāciju vismaz: - F3A; - HI3; - SRA. |  |
|  | Normatīvie akti, kuriem precei jāatbilst: | Zābaki atbilst mehāniskās aizsardzības prasībām saskaņā ar LVS EN ISO 20345 vai ekvivalentu standartu ar klasifikāciju vismaz: - S5; - CI. |  |
|  | Marķējums: | CE marķēti. |  |
|  | Uzvilkšana: | Zābaki aprīkoti ar uzvilkšanas cilpām “pull-on loops”, kas nodrošina ātru un drošu uzvilkšanu. |  |
|  | Iekšzābaka (iekšējās zeķes) prasības: | Zābakiem jābūt aprīkotiem ar izņemamu iekšzābaku, kas nodrošina papildu siltumizolāciju. |  |
|  | Nepieciešamie izmēri: | Pretendentam jāpiedāvā iespēju pasūtīt zābakus izmēros, vismaz no 37 līdz 47. |  |
|  | Preces identifikācija: | Uz zābaka ārējās daļas ir norādīts vismaz ražotājs, modelis, un atbilstības standarti ar piemērotajām klasifikācijām. |  |
|  | Iesaiņojums: | Zābakiem jābūt iepakotiem ražotāja oriģinālajā iepakojumā. |  |
|  | Instrukcija: | Detalizēta instrukcija latviešu valodā par zābaku izmantošanu un kopšanu. |  |
|  | Garantija: | Garantija vismaz 24 mēneši no piegādes brīža. |  |
|  | Piegādes termiņš: | Piegāde ne vēlāk kā 150 dienas no Līguma noslēgšanas dienas. |  |
|  | Piegādes adrese: | Rīgas teritorijas robežās. |  |

- FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

Finanšu piedāvājumā cenā ietilpst visas ar tehniskajā specifikācijā un tehniskajā piedāvājumā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas (personāla izmaksas, piegādes, transporta pakalpojumi u.c.).

1. daļa: “Ugunsdzēsēja speciālais aizsargtērps”

| Nr. p.k. | Nosaukums | Vienas vienības cena, euro (bez PVN) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Virsjaka |  |
| 2 | Bikses |  |

2. daļa: “Ugunsdzēsēju aizsargķivere”

| Nr. p.k. | Nosaukums | Vienas vienības cena, euro (bez PVN) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ugunsdzēsēju aizsargķivere |  |
| 2 | Ugunsdzēsēju aizsargķiveres kakla aizsargs |  |

3. daļa: “Ugunsdzēsēja aizsargcimdi”

| Nosaukums | Vienas vienības cena, euro (bez PVN) |
| --- | --- |
| Ugunsdzēsēju aizsargcimdi |  |

4. daļa: “Ugunsdzēsēja gumijas zābaki”

| Nosaukums | Vienas vienības cena, euro (bez PVN) |
| --- | --- |
| Ugunsdzēsēju gumijas zābaki |  |