PRETENDENTA PIETEIKUMS

| Nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Bankas nosaukums |  |
| Bankas konta numurs |  |
| SWIFT kods |  |
| Kontaktinformācija (e-pasts, tālruņa numurs, adrese) |  |

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Ugunsdzēsēju individuālo aizsardzības līdzekļu žāvēšanas iekārtas

- Ugunsdzēsēju aizsargtērpu žāvēšanas skapis (mazais)

| Nr. P. K. | Pasūtītāja prasības pretendentam (specifikācija) | Pretendenta tehniskais piedāvājums (detalizēts apraksts, aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ugunsdzēsēju aizsargtērpu žāvēšanas skapis (turpmāk – skapis) paredzēts vismaz 4 speciālo ugunsdzēsēju aizsargtērpu komplektu žāvēšanai. Pretendents norāda piedāvātā skapja ražotāju un modeli. |  |
| 2. | Informatīvs attēls: |  |
| 3. | Skapim jābūt aprīkotam ar noslēgtu žāvēšanas sekciju. |  |
| 4. | Skapim jābūt aprīkotam ar stangu vai ekvivalentu risinājumu pakaramo izvietošanai. |  |
| 5. | Skapī jābūt paredzētiem vismaz 4 pāru cimdu un vismaz 4 pāru apavu žāvēšanas turētājiem ar individuālu vai kopēju gaisa padevi, nodrošinot iespēju tos žāvēt vienlaicīgi ar vismaz 4 speciālo ugunsdzēsēju aizsargtērpu komplektu žāvēšanu. |  |
| 6. | Komplektā jābūt vismaz 4 pakaramajiem, kas piemēroti ugunsdzēsēju aizsargtērpu žāvēšanai. |  |
| 7. | Skapim jābūt aprīkotam ar: - ventilatoru; - sildelementu; - temperatūras sensoru; - mitruma sensoru vai ekvivalentu žāvēšanas procesa kontroles risinājumu; - vadības paneli. |  |
| 8. | Minimālā gaisa apmaiņa: ne mazāka kā 250 m³/h. Pretendents iesniedz ražotāja tehnisko dokumentāciju, kurā norādīta gaisa apmaiņa. |  |
| 9. | Ventilatora jauda: ne mazāka kā 50 W. |  |
| 10. | Sildītāja jauda: ne mazāka kā 1800 W. |  |
| 11. | Skapim jānodrošina vismaz: - automātisks žāvēšanas režīms; - membrāna audumiem piemērots žāvēšanas režīms vai ekvivalents režīms, kas piemērots membrāna audumu žāvēšanai ar iespēju regulēt žāvēšanas temperatūru. |  |
| 12. | Skapim jābūt aprīkotam ar aizsardzību pret pārslodzi un pārkaršanu. |  |
| 13. | Skapim jānodrošina mitruma novadīšana no žāvēšanas sekcijas. Ja nepieciešami papildu savienojumi, pārejas vai pieslēguma elementi, tiem jābūt iekļautiem komplektācijā. |  |
| 14. | Elektro pieslēgums: 230 V / 50 Hz vienfāzes elektrotīklam. |  |
| 15. | Pretendents norāda elektroenerģijas patēriņu pie maksimālās slodzes (kWh). |  |
| 16. | Skapja minimālie izmēri: platums: ne mazāks kā 1100 mm; dziļums: ne mazāks kā 600 mm; augstums: ne mazāks kā 1900 mm. |  |
| 17. | Skapim jābūt marķētam ar CE atbilstības marķējumu. |  |
| 18. | Precei jābūt jaunai, nelietotai un darba kārtībā. |  |
| 19. | Lietošanas instrukcijai latviešu valodā jābūt pievienotai preces piegādes brīdī papīra un elektroniskā formātā (.pdf vai .doc). |  |
| 20. | Garantija: ne mazāk kā 24 mēneši no saņemšanas brīža. |  |
| 21. | Piegādātājs nodod skapi pasūtītājam samontētā veidā, darba kārtībā un novieto pasūtītāja norādītajā vietā. |  |
| 22. | Preces piegādes termiņš: ne ilgāks par 3 (trīs) mēnešiem no pasūtīšanas brīža. |  |

- Ugunsdzēsēju aizsargtērpu žāvēšanas skapis (lielais)

| Nr. P. K. | Pasūtītāja prasības pretendentam (specifikācija) | Pretendenta tehniskais piedāvājums (detalizēts apraksts, aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ugunsdzēsēju aizsargtērpu žāvēšanas skapis (turpmāk – skapis) paredzēts vismaz 6 speciālo ugunsdzēsēju aizsargtērpu komplektu žāvēšanai. Pretendents norāda piedāvātā skapja ražotāju un modeli. |  |
| 2. | Informatīvs attēls: |  |
| 3. | Skapim jābūt aprīkotam ar noslēgtu žāvēšanas sekciju. |  |
| 4. | Skapim jābūt aprīkotam ar stangu vai ekvivalentu risinājumu pakaramo izvietošanai. |  |
| 5. | Komplektā jābūt vismaz 6 pakaramajiem, kas piemēroti ugunsdzēsēju aizsargtērpu žāvēšanai. |  |
| 6. | Skapī jābūt paredzētām vietām vismaz 4 pāru cimdu un vismaz 4 pāru apavu žāvēšanai ar gaisa padevi. Nepieciešamajam aprīkojumam jābūt iekļautam komplektācijā. |  |
| 7. | Skapim jābūt aprīkotam ar: - ventilatoru; - sildelementu; - temperatūras sensoru; - mitruma sensors vai ekvivalenta automātiska žāvēšanas procesa kontroles sistēma; - vadības paneli. |  |
| 8. | Minimālā gaisa apmaiņa: ne mazāka kā 300 m³/h. Pretendents iesniedz ražotāja tehnisko dokumentāciju, kurā norādīta gaisa apmaiņa. |  |
| 9. | Ventilatora jauda: ne mazāka kā 100 W. |  |
| 10. | Sildītāja jauda: ne mazāka kā 3,0 kW. |  |
| 11. | Skapim jānodrošina vismaz: - automātisks žāvēšanas režīms; - membrāna audumiem piemērots žāvēšanas režīms vai ekvivalents režīms, kas piemērots membrāna audumu žāvēšanai. ar iespēju regulēt žāvēšanas temperatūru. |  |
| 12. | Skapim jābūt aprīkotam ar aizsardzību pret pārslodzi un pārkaršanu. |  |
| 13. | Skapim jānodrošina mitruma novadīšana no žāvēšanas sekcijas. Ja nepieciešami papildu savienojumi, pārejas vai pieslēguma elementi, tiem jābūt iekļautiem komplektācijā. |  |
| 14. | Elektro pieslēgums: 400 V / 50 Hz trīsfāžu elektrotīklam. |  |
| 15. | Pretendents norāda elektroenerģijas patēriņu pie maksimālās slodzes (kWh). |  |
| 16. | Skapja minimālie izmēri: platums: ne mazāks kā 1200 mm; dziļums: ne mazāks kā 650 mm; augstums: ne mazāks kā 1900 mm. |  |
| 17. | Skapim jābūt marķētam ar CE atbilstības marķējumu. |  |
| 18. | Precei jābūt jaunai, nelietotai un darba kārtībā. |  |
| 19. | Lietošanas instrukcijai latviešu valodā jābūt pievienotai preces piegādes brīdī papīra un elektroniskā formātā (.pdf vai .doc). |  |
| 20. | Garantija: ne mazāk kā 24 mēneši no saņemšanas brīža. |  |
| 21. | Piegādātājs nodod skapi pasūtītājam samontētā veidā, darba kārtībā un novieto pasūtītāja norādītajā vietā. |  |
| 22. | Preces piegādes termiņš: ne ilgāks par 3 (trīs) mēnešiem no pasūtīšanas brīža. |  |

- Apavu un cimdu žāvētājs

| Nr. P. K. | Pasūtītāja prasības pretendentam (specifikācija) | Pretendenta tehniskais piedāvājums (detalizēts apraksts, aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Apavu un cimdu žāvētājs (turpmāk – žāvētājs) paredzēts vismaz 5 pāru speciālo ugunsdzēsēju apavu un vismaz 5 pāru aizsargcimdu vienlaicīgai žāvēšanai. Pretendents norāda piedāvātā žāvētāja ražotāju un modeli. |  |
| 2. | Informatīvs attēls: |  |
| 3. | Žāvētājam jābūt aprīkotam ar uzgaļiem vismaz 5 pāru speciālo ugunsdzēsēju apavu un vismaz 5 pāru aizsargcimdu vienlaicīgai žāvēšanai. |  |
| 4. | Katram žāvēšanas uzgalim jānodrošina individuāla gaisa padeve. |  |
| 5. | Žāvētājam jābūt aprīkotam ar: - ventilatoru; - sildelementu; - vadības paneli. |  |
| 6. | Žāvētājam jānodrošina automātiska žāvēšanas cikla pārtraukšana pēc iestatītā žāvēšanas laika beigām. |  |
| 7. | Žāvētājam jābūt aprīkotam ar aizsardzību pret pārslodzi un pārkaršanu. |  |
| 8. | Elektro pieslēgums: 230 V / 50 Hz vienfāzes elektrotīklam. |  |
| 9. | Kopējā jauda: ne mazāka kā 900 W. |  |
| 10. | Žāvētājam jābūt marķētam ar CE atbilstības marķējumu. |  |
| 11. | Pretendents norāda elektroenerģijas patēriņu pie maksimālas slodzes (kWh) |  |
| 12. | Precei jābūt jaunai, nelietotai un darba kārtībā. |  |
| 13. | Lietošanas instrukcijai latviešu valodā jābūt pievienotai preces piegādes brīdī papīra un elektroniskā formātā (.pdf vai .doc). |  |
| 14. | Garantija: ne mazāk kā 24 mēneši no saņemšanas brīža. |  |
| 15. | Piegādātājs nodod žāvētāju pasūtītājam samontētā veidā, darba kārtībā un novieto pasūtītāja norādītajā vietā. Ja žāvētāja uzstādīšanai nepieciešami stiprinājumi, balsti vai citi montāžas elementi, tiem jābūt iekļautiem komplektācijā. |  |
| 16. | Preces piegādes termiņš: ne ilgāks par 3 (trīs) mēnešiem no pasūtīšanas brīža. |  |

- Aizsargapģērbu žāvēšanas iekārta

| Nr. P. K. | Pasūtītāja prasības pretendentam (specifikācija) | Pretendenta tehniskais piedāvājums (detalizēts apraksts, aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ugunsdzēsēju aizsargtērpu žāvēšanas iekārta (turpmāk – iekārta) paredzēta vismaz 6 speciālo ugunsdzēsēju aizsargtērpu komplektu vienlaicīgai žāvēšanai. Pretendents norāda piedāvātās iekārtas ražotāju un modeli. |  |
| 2. | Informatīvs attēls: |  |
| 3. | Iekārtai jābūt aprīkotai ar ne mazāk kā 6 aizsargtērpu žāvēšanas konstrukcijām, kas pēc formas ir pielāgotas ugunsdzēsēju aizsargtērpu izvietošanai un nodrošina gaisa padevi visā žāvējamā aizsargtērpa apjomā. |  |
| 4. | Iekārtai jābūt piemērotai divdaļīgu aizsargtērpu (jakas un bikses) vai kombinezonu žāvēšanai. |  |
| 5. | Iekārtai jābūt aprīkotai ar ventilatoru un sildelementu. |  |
| 6. | Iekārtai jānodrošina iespēja iestatīt žāvēšanas cikla ilgumu un automātiska žāvēšanas cikla pārtraukšana pēc tā beigām. |  |
| 7. | Iekārtai jābūt aprīkotai ar aizsardzību pret pārslodzi un pārkaršanu. |  |
| 8. | Elektro pieslēgums: 230 V / 50 Hz vienfāzes elektrotīklam. |  |
| 9. | Minimālā gaisa apmaiņa: ne mazāka kā 300 m³/h. Pretendents iesniedz ražotāja tehnisko dokumentāciju, kurā norādīta gaisa apmaiņa. |  |
| 10. | Iekārta var būt pārvietojama, brīvstāvoša vai pie sienas stiprināmā izpildījumā. Pretendents norāda veidu. |  |
| 11. | Iekārtai jābūt marķētai ar CE atbilstības marķējumu. |  |
| 12. | Pretendents norāda elektroenerģijas patēriņu pie maksimālas slodzes (kWh) |  |
| 13. | Precei jābūt jaunai, nelietotai un darba kārtībā. |  |
| 14. | Lietošanas instrukcijai latviešu valodā jābūt pievienotai preces piegādes brīdī papīra un elektroniskā formātā (.pdf vai .doc). |  |
| 15. | Garantija: ne mazāk kā 24 mēneši no saņemšanas brīža. |  |
| 16. | Piegādātājs nodod iekārtu pasūtītājam samontētā veidā, darba kārtībā un novieto pasūtītāja norādītajā vietā. Ja iekārtas uzstādīšanai nepieciešami stiprinājumi, balsti vai citi montāžas elementi, tiem jābūt iekļautiem komplektācijā. |  |
| 17. | Preces piegādes termiņš: ne ilgāks par 3 (trīs) mēnešiem no pasūtīšanas brīža. |  |

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Finanšu piedāvājuma cenā ietilpt visas ar tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas (tai skaitā izkraušana Pasūtītāja noliktavā).

Ugunsdzēsēju aizsargtērpu žāvēšanas skapis (mazais):

| Nr.p.k. | Preces nosaukums | Cena EUR bez PVN | Skaits | Summa kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ugunsdzēsēju aizsargtērpu žāvēšanas skapis (mazais) |  | 1 |  |
|  | Summa kopā EUR bez PVN PVN 21% Summa kopā EUR ar PVN |  |  |  |

Ugunsdzēsēju aizsargtērpu žāvēšanas skapis (lielais):

| Nr.p.k. | Preces nosaukums | Cena EUR bez PVN | Skaits | Summa kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ugunsdzēsēju aizsargtērpu žāvēšanas skapis (lielais) |  | 1 |  |
|  | Summa kopā EUR bez PVN PVN 21% Summa kopā EUR ar PVN |  |  |  |

Apavu un cimdu žāvētājs:

| Nr.p.k. | Preces nosaukums | Cena EUR bez PVN | Skaits | Summa kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Apavu un cimdu žāvētājs |  | 1 |  |
|  | Summa kopā EUR bez PVN PVN 21% Summa kopā EUR ar PVN |  |  |  |

Aizsargapģērbu žāvēšanas iekārta:

| Nr.p.k. | Preces nosaukums | Cena EUR bez PVN | Skaits | Summa kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aizsargapģērbu žāvēšanas iekārta |  | 1 |  |
|  | Summa kopā EUR bez PVN PVN 21% Summa kopā EUR ar PVN |  |  |  |

Norēķinu kārtība: ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc preces piegādes dienas.

Pretendenta tehnisko piedāvājumu nosūtīt uz e-pasta adresi ilze.vinke@vugd.gov.lv

Jautājumu vai neskaidrību gadījuma zvanīt pa tālruni. +371 23777940