PRETENDENTA PIETEIKUMS

| Nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Bankas nosaukums |  |
| Bankas konta numurs |  |
| SWIFT kods |  |
| Kontaktinformācijā (e-pasts, tālruņa numurs) |  |

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Ugunsdzēsības ūdensapgādes aprīkojums

| Nr. p.k. | Pasūtītāja prasības pretendentam (specifikācija) | Pretendenta tehniskais piedāvājums (detalizēts apraksts, aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- |
|  | Šļūteņu bandāža. Atkārtoti lietojama šļūteņu bandāža paredzēta DN110 ugunsdzēsības šļūteņu teču noslēgšanai. Pretendents norāda piedāvātās preces ražotāju un modeli vai tīmekļvietnes adresi uz konkrēto piedāvāto preci. Informatīvais attēls: |  |
|  | Šļūteņu tiltiņš. - Šļūteņu tiltiņš paredzēts vismaz Ø150 mm ugunsdzēsības šļūteņu aizsardzībai no transportlīdzekļu pārbraukšanas. - Aprīkots ar atstarojošiem elementiem redzamības nodrošināšanai. - Katra tiltiņa pieļaujamā slodze nav mazāka par 10 t. - Tiltiņiem jābūt savstarpēji savienojamiem. Pretendents norāda piedāvātās preces ražotāju un modeli vai tīmekļvietnes adresi uz konkrēto piedāvāto preci. Informatīvais attēls: |  |
|  | Ūdens savācējs ar Storz A/2×B savienojumiem un pretvārstu. Darba spiediens – ne mazāks kā 16 bar. Komplektā ar savienojumiem atbilstošiem gumijas blīvgredzeniem. Pretendents norāda piedāvātās preces ražotāju un modeli vai tīmekļvietnes adresi uz konkrēto piedāvāto preci. Informatīvais attēls: |  |
|  | Spiedvadu atslēga. Atslēga paredzēta vismaz Storz 150 tipa savienojumu savienošanai un atvienošanai. Pretendents norāda piedāvātās preces ražotāju un modeli vai tīmekļvietnes adresi uz konkrēto piedāvāto preci. Informatīvais attēls: |  |
|  | Ūdens dalītājs ar "Storz" tipa savienojumiem, 150/150+2×B. - Viena Storz 150 ieeja, viena Storz 150 izeja un divas Storz B izejas; - Visām izejām jābūt aprīkotām ar noslēgvārstiem; - Darba spiediens – ne mazāks kā 16 bar; - Savienojuma galviņām jāsavienojas, pielietojot roku spēku, un tās nedrīkst patvaļīgi atvienoties; - Komplektā ar savienojumiem atbilstošiem gumijas blīvgredzeniem. Pretendents norāda piedāvātās preces ražotāju un modeli vai tīmekļvietnes adresi uz konkrēto piedāvāto preci. Informatīvais attēls: |  |
|  | Precei jābūt jaunai un nelietotai. |  |
|  | Garantija: Ne mazāk kā 24 mēneši no piegādes brīža. |  |
|  | Piegādes adrese: Rīgas teritorijas robežās, konkrētu adresi iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju. |  |
|  | Piegādes laiks: Ne vēlāk kā 30 dienu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas. |  |

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Finanšu piedāvājuma cenā ietilpt visas ar tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas.

| Nr.p.k. | Preces nosaukums | Cena EUR bez PVN | Skaits | Summa kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Šļūteņu bandāža |  | 10 |  |
|  | Šļūteņu tiltiņš |  | 2 |  |
|  | Ūdens savācējs 2xB/A “Storz” |  | 2 |  |
|  | Spiedvadu atslēga |  | 4 |  |
|  | Ūdens dalītājs "Storz" 150/150+2×B |  | 5 |  |
|  | Summa kopā EUR bez PVN |  |  |  |
|  | PVN 21% |  |  |  |
|  | Summa kopā EUR ar PVN |  |  |  |

Norēķinu kārtība: ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc preces piegādes dienas.

Piegādes adrese: Rīgas teritorijas robežās, konkrētu adresi iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju.

Piegādes termiņš: 30 dienu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 19.08.2026.

Pretendenta tehnisko piedāvājumu nosūtīt uz e-pasta adresi:

martins.iders-bankovs@vugd.gov.lv

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālruni. +371 26016035