PRETENDENTA PIETEIKUMS

| Nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Bankas nosaukums |  |
| Bankas konta numurs |  |
| SWIFT kods |  |
| Kontaktinformācija (e-pasts, tālruņa numurs, adrese) |  |

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. pēc kārtas. | Pasūtītāja prasības pretendentam (specifikācija) | Pretendenta tehniskais piedāvājums (detalizēts apraksts, aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- |
|  | Biroja konteinerveida modulis (turpmāk – modulis). Informatīvs attēls. |  |
| 1.1. | Modulim jābūt izgatavotam uz izturīgas tērauda nesošās konstrukcijas. |  |
| 1.2. | Moduļa telpas ārējiem izmēriem jābūt: - Garums no 2.5 m līdz 3 m; - Platums no 2.1 m līdz 2.5 m; - Augstums no 2.1 m līdz 2.8 m. |  |
| 1.3. | Modulim jābūt vismaz vienam atveramam un aizveramam logs. |  |
| 1.4. | Modulim jābūt aizslēdzamām ārdurvīm, kas piemērotas ekspluatācijai ziemas apstākļos un nodrošina siltumizolāciju, kā arī aizsardzību pret nokrišņu un aukstā gaisa iekļūšanu. Durvis jākomplektē ar slēdzeni un vismaz divām atslēgām. |  |
| 1.5. | Iekšpusei pilnā platībā jābūt nosiltinātai ar vismaz 50 mm biezu minerālvates kārtu vai ekvivalentu materiālu un apšūtai ar mitrumizturīgu skaidu plātni vai finieri (20mm +/-5 mm bieza). |  |
| 1.6. | Modulim jābūt ierīkotai mehāniskajai ventilācijai, ko var ieslēgt un izslēgt pēc vajadzības. |  |
| 1.7. | Modulis jāaprīko ar elektrisko sildītāju, kura jauda ir pietiekama, lai ziemas apstākļos uzturētu telpā vismaz +18 °C, ja āra gaisa temperatūra ir līdz –20 °C. Sildītājam jābūt aprīkotam ar termostatu un aizsardzību pret pārkaršanu. |  |
| 1.8. | Jābūt ierīkotai elektroinstalācijai ar vismaz četrām 230 V kontaktligzdām un apgaismojumam, lai tiktu izgaismota visa telpa atbilstoši darba aizsardzības prasībām darba vietas. |  |
| 1.9. | Modulim jābūt aprīkotam ar elektrosadali un ārēju pieslēguma vietu moduļa pievienošanai Pasūtītāja elektroapgādes tīklam. |  |
| 1.10. | Modulim jābūt ar drošu un ūdens necaurlaidīgu konstrukciju. |  |
| 1.11. | Konstrukcijai jābūt piemērotai pārvietošanai ar krānu-manipulatoru izmantojot celšanas punktus un dakšu iekrāvēju (paredzot pamatnē dakšu kabatas). |  |
| 1.12. | Nesošajai konstrukcijai jānodrošina droša moduļa pacelšana, transportēšana un atkārtota pārvietošana bez paliekošām deformācijām. |  |
| 1.13. | Modulim jābūt paredzētiem uzstādīšanai un lietošanai āra apstākļos. |  |
| 2. | Modulim jābūt jaunam un iepriekš nelietotam. |  |
| 3. | Preces piegādes termiņš: ne vairāk kā 30 dienas vai ātrāk. |  |
| 4. | Jānodrošina piegāde uz Krustpils ielā 10, Rīgā. |  |
| 5. | Garantija: Garantijai izgatavotajiem modulim jābūt vismaz 24 mēneši. |  |

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Finanšu piedāvājuma cenā ietilpt visas ar tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas.

| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Skaits | Summa kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Biroja konteinerveida modulis atbilstoši tehniskajai specifikācijai. | 1 |  |

Norēķinu kārtība: ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc preces piegādes dienas.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 24.09.2026. ieskaitot.

Pretendenta tehnisko piedāvājumu nosūtīt uz e-pasta adresi:

visvaldis.janelis@vugd.gov.lv