TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Iepirkuma priekšmeta daļas nosaukums | Kurpes (vīriešu) | PRETENDENTA TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS |
| --- | --- | --- | --- |
| Iepirkuma priekšmeta nosaukums |  | Modelis: KLASISKAS VĪRIEŠU KURPES |  |
| 2. | Zoles stiprinājums | kurpes izgatavotas pēc līmēšanas un/vai cauršūšanas zoles stiprināšanas metodes |  |
| 3. | Virsa | kurpes ar ērtu paplašinātu purngala daļu |  |
| 4. | Materiāls | kurpes izgatavotas no miecētas slīpētas gludas dabiskās ādas, kuras biezums ir vismaz 1,3 mm. |  |
| 5. | Izstrādājuma krāsa | melna. Kurpes ar atbilstošu krāsojuma dziļumu, kas nodrošina krāsas noturību valkāšanas procesā |  |
| 6. | Odere | dabiskās ādas vai dabiskās ādas un tekstilmateriāla kombinācija, bēšā vai citā ar izstrādājuma krāsu saskaņotā krāsā |  |
| 7. | Diegi | virsas detaļas savienotas ar izturīgiem sintētiskiem diegiem melnā krāsā, kas nodrošina šuves stiprību |  |
| 8. | Zole** | Formēta, melnā krāsā, no termoplasta. Zoles biezums ne mazāk kā 10 mm (ieskaitot reljefu). Nodilumizturība vismaz: ≥ 0,9 g/cm³ → ≤ 400 mm³ vai < 0,9 g/cm³ → ≤ 300 mg atbilstoši standartam ISO 20871 vai ekvivalentam standartam. Plīsumizturība vismaz: ≥ 0,9 g/cm³ → ≥ 5,0 N/mm vai ≤ 0,9 g/cm3 → ≥ 3,0 N/mm atbilstoši standartam ISO 20872 vai ekvivalentam standartam Slīdes pretestība atbilstoši standartam ISO 24267 vai ekvivalentam standartam: - uz priekšu vērsta papēža slīde (forward heel slip) - vismaz ≥ 0,28; - uz priekšu vērsta plakanās daļas slīde (forward flat slip) – vismaz ≥ 0,30; atpakaļ vērsta pēdas priekšdaļas slīde (backward forepart slip) – vismaz ≥ 0,30. |  |
| 9. | Papēžu augstums | ne augstāk par 3 cm ar zoli |  |
| 10. | Iekšējā zole | ielīmēta zole no dabiskās ādas vai dabiskās ādas un tekstilmateriāla kombinācijas, papēža un tiltiņa daļā dublēta ar mīkstu materiālu. |  |
| 11. | Aizdare | ar saitēm melnā krāsā, kas izvērtas caur atbilstoša skaita aizdares caurumiņu pāriem. Saites ir no sintētiska, neslidena materiāla |  |
| 12. | Papildus zīmes (etiķetes) | ražotāja firmas zīme un izmēru zīme uz kurpēm, apavi ir marķēti atbilstoši MK 03.08.99 noteikumiem Nr.273 „Apavu izstrādājumu marķēšanas kārtība” |  |
| 13. | Iesaiņojums | katram izstrādājumam kartona kastīte uz kuras norādīts apavu ražotājs, ražošanas gads, apavu izmērs. Kastītē ievietoti apavu kopšanas un lietošanas noteikumi latviešu valodā. |  |
| 14. | Izmēru skala | no 39. līdz 50. izmēram pēc Eiropas apavu izmēru skalas |  |
| 15. | Nestandarta izmēra piegāde | jānodrošina arī nestandarta izmēri (mazie un lielie 1,5% apmērā no pasūtījuma kopējā apjoma), modelis var būt atšķirīgs, bet kvalitātei un funkcionalitātei jābūt līdzvērtīgai kā standarta izmēru apaviem |  |
| 16. | Garantijas termiņš | 24 mēneši no preces piegādes dienas |  |
| 17. | Ražošanas laiks | apaviem jābūt ražotiem ne agrāk par 12 mēnešiem no pasūtīšanas brīža. Prece nedrīkst būt ražota Krievijā un Baltkrievijā. |  |
| 18. | Piegādes termiņš | 140 dienas no pasūtījuma veikšanas dienas. |  |

*Ja Tehniskajā specifikācijā kāda preces parametra tehniskā prasība nav noteikta, tad šim parametram ir jāatbilst minimālajām vispārpieņemtajām prasībām vai standartos noteiktajam.

**Pretendentam kopā ar tehnisko piedāvājumu jāiesniedz dokumenti, kas apliecina piedāvāto apavu zoles atbilstību tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām, piemēram, kompetentas testēšanas laboratorijas izsniegti testēšanas pārskati vai citi līdzvērtīgi dokumenti, kuros norādīti attiecīgo pārbaužu rezultāti un izmantotās testēšanas metodes piedāvātajam apavu modelim.